PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA

PROY-NOM-116-SCFI-2005

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ - ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES A

GASOLINA O A DIESEL - INFORMACIÓN COMERCIAL.

1	OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este proyecto de norma oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial mínima, que deben mostrar las etiquetas de todo aceite lubricante para motores de vehículos a gasolina a cuatros tiempos y de motores a diesel de dos y cuatro tiempos, que se comercialice en territorio nacional, en envases para su venta al consumidor.

Este proyecto de norma oficial mexicana no aplica a aceites lubricantes para motores a gasolina a dos tiempos.

2	REFERENCIAS

Este proyecto de norma oficial mexicana se complementa con las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes:

NOM-008-SCFI-2002	Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.

NOM-030-SCFI-1993	Información comercial-Declaración de cantidad en etiqueta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1993.

3	DEFINICIONES

3.1 Aceite lubricante para motor a gasolina o a diesel.

Es el producto derivado del petróleo o de síntesis petroquímicas, que tiene principalmente la propiedad de reducir la fricción y el desgaste entre las partes en movimiento del motor, ya sea a gasolina o a diesel, reforzándose para ello con aditivos específicos.

3.2 	Consumidor

Persona física o moral que adquiere o disfruta, como destinatario final, productos.

3.3 	Embalaje

Material que envuelve, contiene y protege debidamente las unidades de producto envasado para efectos de su almacenamiento y transporte.

3.4 	Envase

Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto para su venta al consumidor.

3.5 Etiqueta

Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida o sobrepuesta al producto, a su envase o, cuando no sea posible por las características del producto o su envase, al embalaje.

3.6 Preenvasado

Proceso en virtud del cual un producto es colocado en un envase de cualquier naturaleza, sin encontrarse presente el consumidor, y la cantidad de producto contenida en el envase no puede ser alterada a menos que éste sea abierto o modificado.

3.7 Categoría Obsoleta

Por obsoleta se entiende que la categoría referida ya no se considera vigente.

3.9 Nombre genérico

Este puede ser:

Aceite lubricante para motores a gasolina;

Aceite lubricante para motores a diesel;

Aceite lubricante para motor a gasolina;

Aceite lubricante para motor a diesel;

Aceite para motores a gasolina;

Aceite para motores a diesel;

Aceite para motor a gasolina, y

Aceite para motor a diesel.

3.10 Viscosidad

Medida de la resistencia de un fluido al flujo a una temperatura determinada. La unidad métrica común de la viscosidad absoluta es el Poise, que se define como la fuerza en dinas requerida para mover una superficie paralela a la velocidad de un centímetro por segundo, con las superficies separadas por una película de fluido de un centímetro de espesor.

3.11 Viscosidad absoluta

La relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de cizallamiento. Es la resistencia interna de un fluido a fluir a una temperatura determinada. La unidad común de viscosidad absoluta es el poise (ver viscosidad) la viscosidad absoluta dividida por la densidad del fluido equivale a la viscosidad cinemática.

3.12 Viscosidad cinemática

La viscosidad absoluta de un fluido dividido por su densidad a la misma temperatura de medición. Es la medida de la resistencia de un fluido a fluir bajo gravedad a una temperatura determinada.

3.13 cSt: centistoke

Unidad de medida de la viscosidad cinemática.

3.14 Categorías de servicio

Niveles de calidad de aceites lubricantes para motores a diesel y a gasolina indicados en los apéndices normativos “A”, “B” y “C”.

4	INFORMACIÓN COMERCIAL

4.1 Requisitos generales

4.1.1 La información de todo aceite lubricante para motor de vehículos a gasolina o a diesel que se comercialice preenvasado, debe ser veraz; describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del mismo.

4.1.2 Idioma y términos

La información que se ostente en las etiquetas, requerida en los puntos 4.1.2(e) y 4.1.3, debe:

a)	Expresarse en idioma español sin perjuicio de que se exprese también en otros idiomas;

b)	Expresarse en términos comprensibles y legibles, de manera tal que el tamaño y tipo de letra permitan al consumidor su lectura a simple vista;

c)	Cumplir con lo que establecen las normas oficiales mexicanas nom-008-scfi-2002 y nom-030-scfi-1993;

d)	Presentarse fijada de manera tal que permanezca disponible hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, y

- Estar colocada en la superficie principal de exhibición, tratándose de la siguiente información:

- nombre genérico del producto;

- indicación de cantidad;

- categoría de servicio para motores a gasolina o a diesel, con base en lo indicado en los apéndices normativos “A” (columna A) y “B” (Columna A)

Cuando el sistema de clasificación de servicio se utilice tanto para gasolina como para diesel, según apéndices normativos “A” y “B”; la primera categoría será la mandatoria para su descripción; siendo optativa la descripción de las otras categorías que aparezcan;

- grado de viscosidad  conforme al apéndice “C”.

4.1.3	Los aceites lubricantes preenvasados que cubre el presente proyecto de norma oficial mexicana  deben ostentar la siguiente información:

a)	Nombre o Razón social, y domicilio fiscal del fabricante o importador o responsable de la fabricación, tanto para productos nacionales como importados, así como la marca.

b)	La leyenda o símbolo de "Hecho en México" o, en su caso, país de origen;

e)	Recomendación de uso de conformidad con los apéndices normativos “A” (Columna B) y “B” (Columna B), o bien conforme a la especificación del fabricante del motor.

- Número de lote en el tambor o en recipientes de más de 5 L, y para recipientes de 5 L y volúmenes menores, en las cajas del embalaje.

- La leyenda "No contamine. No tire el aceite” o cualquier leyenda que indique protección del ambiente y disposición responsable del aceite usado.

- La información contenida en las columnas c de los apéndices normativos “A” y “B”, no será obligatorio colocarla en la etiqueta, es información adicional.

4.1.4	Las etiquetas, además de cumplir con lo dispuesto por el presente proyecto de norma oficial mexicana, podrán contener hologramas o logotipos que identifiquen comercialmente al producto, siempre y cuando estos no contravengan lo dispuesto por el presente proyecto de norma oficial mexicana, no induzcan al error al consumidor y no señalen características que el producto no contenga.

5	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

La evaluación de la conformidad se llevará a cabo por personas acreditadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

La dependencia competente podrá comunicar por medio del Diario Oficial de la Federación, nuevas categorías de servicio, conforme a lo establecido en los apéndices normativos “A” y “B”.

6	VIGILANCIA

La vigilancia del presente proyecto de norma oficial mexicana, una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, se llevará a cabo por la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.

Los métodos de prueba indicados en los apéndices informativos D, E, F, y G de este proyecto de norma oficial mexicana, podrán ser aplicables cuando la autoridad competente requiera la verificación de la veracidad de la información comercial declarada por el fabricante o importador.

### APÉNDICE NORMATIVO “A”

### Categorías de servicio de los aceites lubricantes para motores a gasolina

| Categorías de servicio | Recomendación de uso | Clasificación de Servicio |
| --- | --- | --- |
| Columna A | Columna B | Columna C |
| SA Categoría obsoleta | Precaución: No contiene aditivos, no es adecuado para utilizarse en motores de gasolina construidos después de 1930. Su uso en motores modernos puede causar desempeño no satisfactorio del motor o daños al mismo. | Para motores más viejos; sin especificaciones de desempeño. Utilícense únicamente bajo recomendación específica del fabricante. |
| SB Categoría obsoleta | Precaución: Este aceite no es adecuado para utilizarse en motores de gasolina construidos después de 1963. Su uso en motores modernos puede causar desempeño no satisfactorio del motor o daños al mismo. | Para motores más viejos. Utilícense únicamente bajo recomendación específica del fabricante. |
| SC Categoría obsoleta | Precaución: Este aceite no es adecuado para utilizarse en motores de gasolina construidos después de 1967. Su uso en motores modernos puede causar desempeño no satisfactorio del motor o daños al mismo. | Para motores de 1967 y anteriores. |
| SD Categoría obsoleta | Precaución: Este aceite no es adecuado para utilizarse en motores de gasolina construidos después de 1971. Su uso en motores modernos puede causar desempeño no satisfactorio del motor o daños al mismo. | Para motores de 1971 y anteriores. |

### APÉNDICE NORMATIVO “A” Continuación

### Categorías de servicio de los aceites lubricantes para motores a gasolina

| Categorías de servicio | Recomendación de uso | Clasificación de Servicio |
| --- | --- | --- |
| Columna A | Columna B | Columna C |
| SE Categoría obsoleta | Precaución: Este aceite no es adecuado para utilizarse en motores de gasolina construidos después de 1979. | Para motores de 1979 y anteriores. |
| SF | Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos de los años 1988 y anteriores. | Para motores de 1988 y anteriores. |
| SG | Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos de los años 1993 y anteriores. | Para motores de 1993 y anteriores. |
| SH | Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos de los años 1996 y anteriores. | Para motores de 1996 y anteriores. Se pueden usar cuando van precedidos de una categoría C en las indicaciones de servicio. |
| SJ | Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos de los años 2001 y anteriores. | Para motores de 2001 y anteriores. |
| SL | Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos de los años 2004 y anteriores. | Para todos los motores de vehículos livianos en uso actualmente. Se introdujeron el 1 de julio de 2001. Los aceites SL están formulados para permitir un mejor control de los depósitos a altas temperaturas, así como un menor consumo. Algunos de estos aceites también pueden satisfacer las más recientes especificaciones del ILSAC o caer en la categoría de conservación de energía, o ambos. |
| SM | Recomendados para el servicio de motores a gasolina de vehículos último modelo y años anteriores | Para todos los motores de vehículos livianos en uso actualmente. Se introdujeron el 30 de noviembre del 2004. Los aceites SM están formulados para proporcionar mejor resistencia a la oxidación, permitir un mejor control de los depósitos a altas temperaturas, así como un menor consumo. Algunos de estos aceites también pueden satisfacer las más recientes especificaciones del ILSAC o caer en la categoría de conservación de energía, o ambos. |

Nota 1.- En tanto no exista una categoría de servicio superior a la sL, se recomienda el uso de ésta para motores de vehículos último modelo y años anteriores.

Nota 2.- La dependencia competente podrá comunicar por medio del Diario Oficial de la Federación, nuevas categorías de servicio.

### APÉNDICE NORMATIVO “B”

Categoría de servicio de los aceites lubricantes para motores a diesel

| Categorías de servicio | Recomendación de uso | Servicio |
| --- | --- | --- |
| Columna A | Columna B | Columna C |
| CA Categoría obsoleta | Precaución: No recomendado para usarse en motores a Diesel construidos después de 1959. | Para motores de servicio ligero (años ‘40 y ‘50). |
| CB Categoría obsoleta | Precaución: No recomendado para usarse en motores a Diesel construidos después de 1961. | Para motores de servicio moderado desde 1949 hasta 1960. |

### APÉNDICE NORMATIVO “B” Continuación

Categoría de servicio de los aceites lubricantes para motores a diesel

| Categorías de servicio | Recomendación de uso | Servicio |
| --- | --- | --- |
| Columna A | Columna B | Columna C |
| CC Categoría obsoleta | Precaución: No recomendado para usarse en motores a Diesel construidos después de 1990. | Para motores introducidos en 1961. |
| CD | Recomendado para servicio típico de motores a diesel operados en condiciones de trabajo pesado con combustible de calidad inferior, que necesitan mayor protección contra el desgaste y la formación de depósitos. | Se introdujeron en 1955. Para ciertos motores normalmente aspirados y turboalimentados. |
| CD-II | Recomendado para motores de dos tiempos a diesel. | Se introdujeron en 1987. Para motores de dos tiempos. |
| CE | Recomendado para servicio pesado en motores turbocargados o supercargados, fabricados a partir de 1983 y sustituyen la calidad de servicio CD. | Se introdujeron en 1987. Para motores de cuatro tiempos y altas revoluciones, normalmente aspirados y turboalimentados. Se pueden usar en lugar de los aceites CC y CD. |
| CF | Recomendado para motores a diesel para servicio pesado a cuatro tiempos y para motores de dos tiempos. Estos aceites han demostrado mayor desempeño y sustituyen a los aceites calidad CD. | Se introdujeron en 1994. Para motores diesel de inyección indirecta de vehículos todo terreno y otros motores diesel, incluidos los que usan combustible con un contenido de azufre de 0,5% en peso. Se pueden usar en lugar de los aceites CD. |

### APÉNDICE NORMATIVO “B” Continuación

Categoría de servicio de los aceites lubricantes para motores a diesel

| Categorías de servicio | Recomendación de uso | Servicio |
| --- | --- | --- |
| Columna A | Columna B | Columna C |
| CF-2 | Recomendado para motores de dos tiempos a diesel. Estos aceites han demostrado mayor desempeño y sustituyen a los aceites calidad CD-II. | Se introdujeron en 1994. Para motores de dos tiempos de servicio extremo. Se pueden usar en lugar de los aceites CD-II. |
| CF-4 | Recomendado para motores a diesel. Este aceite provee un mejor control en el consumo de aceite y en los depósitos de los pistones y sustituyen las calidades CD y CE. | Se introdujeron en 1990. Para motores normalmente aspirados y turboalimentados de cuatro tiempos y altas revoluciones. Se pueden usar en lugar de los aceites CD y CE. |
| CG-4 | Recomendado para motores a diesel servicio pesado. Esta calidad es superior a las calidades CD, CE y CF-4. | Se introdujeron en 1995. Para motores de cuatro tiempos y altas revoluciones de servicio extremo que usan combustibles con un contenido de azufre de menos de 0,5% en peso. Se pueden usar en lugar de los aceites CD, CE y CF-4. |

APÉNDICE NORMATIVO “B” Continuación

Categoría de servicio de los aceites lubricantes para motores a diesel

| Categorías de servicio | Recomendación de uso | Servicio |
| --- | --- | --- |
| Columna A | Columna B | Columna C |
| CH-4 | Son específicamente formulados para usarse con motores de cuatro tiempos de alta velocidad, diseñados para cubrir los estándares de emisión de 1998 (EPA 1998). Esta calidad es superior a los aceites con calidad CD, CE, CF-4 y CG-4. | Se introdujeron en 1998. Para motores de cuatro tiempos y altas revoluciones que deben ajustarse a las normas de emisiones de 1998. Los aceites CH-4 están formulados específicamente para ser usados con combustibles diesel con un contenido de azufre de hasta 0,5% en peso. Se pueden usar en lugar de los aceites CD, CE, CF-4 y CG-4.. |
| CI-4 | Formulados para motores de alta velocidad de cuatro tiempos, equipados con sistema de recirculación de gases de escape. . Sustituye a las categorías CD, CE, CF-4, CG-4 y CH-4. | Se introdujeron el 5 de septiembre de 2002. Para motores de cuatro tiempos y altas revoluciones que deben ajustarse a las normas de emisiones de 2004 establecidas en 2002. Los aceites CI-4 están formulados para alargar la vida útil de los motores que funcionan con recirculación de los gases de la combustión (EGR) y para ser usados con combustibles diesel con un contenido de azufre de hasta 0,5% en peso. Se pueden usar en lugar de los aceites CD, CE, CF-4, CG-4 y CH-4. Algunos aceites con categoría de servicio CI-4 califican también para CI-4 PLUS. |

Nota.- La dependencia competente podrá comunicar por medio del Diario Oficial de la Federación, nuevas categorías de servicio.

Nota.- CI-4 PLUS: Usada en conjunto con CI-4, la designación “CI-4 PLUS” identifica aceites formulados para proveer un mayor nivel de protección relacionado con el incremento de viscosidad por el hollín y pérdida de viscosidad por cizallamiento.

#### APÉNDICE NORMATIVO “C”

Grados de viscosidad para aceites de motor para gasolina y diesel

|  | Viscosidades a Bajas temperaturas | Viscosidades a Alta temperatura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grado de viscosidad | Simulador de arranque en frío viscosidad máxima en cP, a baja temperatura en °C, | Viscosidad cinemática a 100°C (cSt) |  |
|  |  | Mínima | Máxima |
| 0W | 6 200 a –35 | 3,8 | No aplica |
| 5W | 6 600 a –30 | 3,8 | No aplica |
| 10W | 7 000 a –25 | 4,1 | No aplica |
| 15W | 7 000 a –20 | 5,6 | No aplica |
| 20W | 9 500 a –15 | 5,6 | No aplica |
| 25W | 13 000 a –10 | 9,3 | No aplica |
| 20W | No aplica | 5,6 | <9,3 |
| 30W | No aplica | 9,3 | <12,5 |
| 40W | No aplica | 12,5 | <16,3 |
| 50W | No aplica | 16,3 | <21,9 |
| 60W | No aplica | 21,9 | <26,1 |

Nota: Cuando un aceite cumpla con la viscosidad a baja y a alta temperatura, se deberán anotar

ambas viscosidades.   .

7	BIBLIOGRAFÍA

NMX-Z-13-1977 “Guía para la redacción, estructuración y presentación de Normas Oficiales Mexicanas”.

SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices: Organización responsable para el establecimiento de las normas norteamericanas automotrices y de aviación, incluyendo las clasificaciones de viscosidad de aceites para motores y aceites para engranajes.

ASTM, Sociedad Americana para Pruebas y Materiales: Organización destinada a la promoción de los conocimientos de los materiales de ingeniería y la estandarización de especificaciones y métodos de prueba, la mayoría de los datos utilizados para describir, identificar o especificar los productos de petróleo y sus derivados se determinan de acuerdo con los métodos de prueba ASTM.

API, Instituto Americano del Petróleo: Instituto que otorga licencias a los fabricantes de aceites de motor a diesel o a gasolina, para aceites de motor que satisfacen los requisitos de rendimiento de los fabricantes de equipo original de la industria automotriz, quienes definen y establecen los requisitos de calidad en coordinación con ASTM y SAE.

Licencia API: Documento otorgado por API que avala el cumplimiento del nivel de calidad de un aceite lubricante, determinado por una serie de pruebas fisicoquímicas y de motor, previamente establecidas por API, ASTM, SAE y los fabricantes de equipo original. Los productos licenciados por API, se identifican a través del uso de un símbolo comúnmente denominado “dona”, el cual es una marca registrada por API y se muestra a continuación.

El uso de la dona requiere el contar con la licencia vigente del API.

8	CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

El presente proyecto de norma oficial mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

APÉNDICE INFORMATIVO “D”

Método de prueba: Viscosidad cinemática a 100°C (cSt)

(el cálculo de la viscosidad dinámica)

D.1.	Alcance

D.1.1	Este método de prueba especifica un procedimiento para la determinación de la viscosidad cinemática, √, de productos de petróleo líquido, tanto transparentes como opacos, midiendo el tiempo que toma a un volumen de líquido fluir bajo gravedad a través de un viscosímetro capilar de vidrio calibrado. La viscosidad dinámica, n, puede obtenerse multiplicando la viscosidad cinemática, √, por la densidad, ρ, del líquido.

D.1.2	El resultado obtenido de este método de prueba depende del comportamiento de la muestra y está destinado para aplicar en líquidos en los cuales principalmente la tensión de cizallamiento y los porcentajes de cizallamiento son proporcionales (comportamiento de flujo Newtoniano). Sin embargo, si la viscosidad varía de manera significativa con la velocidad del cizallamiento, pueden obtenerse diferentes resultados de viscosímetros de diámetros capilares diferentes. Se han incluido los valores de precisión y del procedimiento para los aceites combustibles residuales, que bajo ciertas condiciones exhiben un comportamiento no Newtoniano.

D.1.3	El rango de viscosidades cinemáticas cubierto por este método de prueba es de 0,2 a 300,000 mm2/s (consultar Tabla A1.1) en todas las temperaturas. La precisión ha sido determinada únicamente para los materiales, los rangos de viscosidad cinemática y las temperaturas mostradas en los pies de página de la sección de precisión.

D.1.4	Los valores establecidos en unidades SI deberán considerarse como estándares.

D.1.5	Esta norma no tiene el propósito de enfocarse a todos los problemas de seguridad, si los hay, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de limitaciones reglamentarias antes de su uso.

D.2	Documentos de Referencia

Especificaciones e Instrucciones Operativas para Viscosímetros Cinemáticos Capilares de Vidrio

Especificación para el Agua de Reactivo

Método de Prueba para la Densidad y Densidad Relativa (Gravedad Específica) de Líquidos Mediante el Picnómetro de Binghman2

Método de Prueba para la Densidad y Densidad Relativa (Gravedad Específica) de Materiales Viscosos mediante el Picnómetro de Binghman2

Método de Prueba para la Densidad y Densidad Relativa (Gravedad Específica) de Materiales Viscosos mediante el Picnómetro Bicapilar de Lipkin

Método de Prueba para la Viscosidad Cinemática de Asfaltos (Alquitranes)

Guía para Caracterizar Aceites con Base Lubricante de Hidrocarburo

Especificación para Termómetros

Método de Prueba para la Inspección y Verificación de Termómetros6

Requerimientos Generales para los Laboratorios de Calibración y Prueba

Productos de Petróleo - Líquidos Transparentes y Opacos - Determinación de Viscosidad Cinemática y Cálculo de Viscosidad Dinámica.

Viscosímetros Cinemáticos Capilares de Vidrio - Especificación e Instrucciones Operativas.

Agua para Uso en Laboratorio Analítico - Especificación y Métodos de Prueba

Normas de Manejo de Calidad y Aseguramiento de Calidad - Lineamientos para Selección y Uso.

D.3	Terminología

D.3.1	Definiciones de los Términos Específicos para esta norma:

D.3.1.1 viscosímetro automático- Equipo el cual en partes o completo ha mecanizado uno o mas pasos del procedimiento indicado en 10 o 11 sin cambio de principio o técnica del aparato básico manual. Los elementos esenciales del aparato con respecto a sus dimensiones, diseño y características operacionales no han sido cambiados. El resultado de la medición del equipo no requiere ninguna corrección que se dé dentro de la correlación con el equipo manual básico. La precisión del equipo debe ser de equivalencia estadística o mejor que el equipo manual (que tenga menor variabilidad)

D.3.1.1.1 Discusión - Los viscosímetros automáticos tienen la capacidad de simular alguna operación del método de prueba mientras reducen o remueven la necesidad de una intervención  o interpretación manual. Este aparato determina la viscosidad cinemática mediante técnicas físicas las cuales son diferentes de las que se utilizan en este método de prueba y no son considerados como viscosímetros automáticos.

D.3.1.2 Densidad, sustantivo - la masa por volumen de unidad de una sustancia a una temperatura dada.

D.3.1.3 Viscosidad dinámica, sustantivo - la relación entre la tensión de cizallamiento aplicada y la velocidad de cizallamiento de un líquido.

D.3.1.3.1 Discusión - Algunas veces se denomina el coeficiente de viscosidad dinámica o, simplemente, viscosidad. Por lo tanto, la viscosidad dinámica es una medida de la resistencia al flujo o la deformación de un líquido.

D.3.1.3.2 Discusión - El término viscosidad dinámica también puede utilizarse en un contexto diferente para denotar una cantidad dependiente de la frecuencia en donde la tensión del cizallamiento y la velocidad del cizallamiento tienen una dependencia del tiempo sinusoidal.

D.3.1.4 viscosidad cinemática, sustantivo - la resistencia al flujo de un fluido bajo gravedad.

D.3.1.4.1 Discusión - Para el flujo de gravedad bajo una presión hidrostática dada, la carga hidrostática de un líquido es proporcional a su densidad, p. Para cualquier viscosímetro particular, el tiempo de flujo de un volumen fijo de fluido es directamente proporcional a su viscosidad cinemática, v, donde v= n/p, y n es la viscosidad dinámica.

D.4	Resumen del Método de Prueba

D.4.1	Se mide el tiempo para que un volumen fijo de líquido fluya bajo gravedad a través del capilar de un viscosímetro calibrado bajo una presión de operación reproducible y a una temperatura estrechamente controlada y conocida. La viscosidad cinemática es el producto del tiempo de flujo medido y la constante de calibración del viscosímetro.

D.5	Importancia y Uso

D.5.1	Muchos productos de petróleo, y algunos materiales que no son de petróleo, se utilizan como lubricantes, y la operación correcta del equipo depende de la viscosidad apropiada del líquido que se utiliza. Además, la viscosidad de muchos combustibles de petróleo es importante para el cálculo del almacenamiento óptimo, el manejo y las condiciones operativas. De esta manera, la determinación precisa de la viscosidad es esencial para muchas especificaciones del producto.

D.6	Aparatos

D.6.1	Viscosímetros - Utilizar únicamente viscosímetros calibrados del tipo de capilar de vidrio, capaces de ser utilizados para determinar la viscosidad cinemática dentro de los límites de la precisión proporcionada en la sección de precisión.

D.6.1.1. Los viscosímetros enlistados en la Tabla E.1.1, cuyas especificaciones cumplen con las proporcionadas en las Especificaciones ASTM D 446 y en ISO 3105 cumplen con estos requerimientos. No se tiene el propósito de restringir este método de prueba al uso de únicamente los viscosímetros enlistados en la Tabla E.1.1. El apéndice E.1 proporciona más orientación.

D.6.1.2 Automatización de viscosímetros - Los viscosímetros automatizados, deben ser utilizados tanto como los aparatos manuales simulan las condiciones físicas, operaciones o procesos que remplazan. Cualquier viscosímetro, dispositivo de medición de temperatura, control de temperatura, baño de temperatura controlad o dispositivo de medición de tiempo incorporado el equipo automático debe conformar una especificación para estos componentes como se cita en el numero 6 de este método de prueba. El equipo automatizado debe ser capaz de determinar la viscosidad automática de un material de referencia certificado dentro de los limites citados el punto 8.2.1.

D.6.2 Soportes del Viscosímetro - Utilizar soportes del viscosímetro para permitir que todos los viscosímetros que tengan el menisco superior directamente arriba del menisco inferior queden suspendidos verticalmente dentro de 1 en todas las direcciones. Los viscosímetros cuyo menisco superior quede compensado directamente desde arriba del menisco inferior deberán estar suspendidos verticalmente dentro de 0,3 en todas las direcciones (consultar las Especificaciones ASTM D 446 e ISO 3105).

D.6.2.1 Los viscosímetros deberán montarse en el baño de temperatura constante en la misma forma que cuando se calibraron y se declararon en el certificado de calibración. Consultar las Especificaciones ASTM D 446, consultar las Instrucciones Operativas en el apéndice “E”, apéndice E.2 y Apéndice E.3. Para aquellos viscosímetros que poseen un Tubo L (consultar Especificaciones D 446) colocado verticalmente, la alineación vertical deberá ser confirmada utilizando (1) un soporte asegurado para sostener el tubo L vertical, o (2) un nivel de burbuja montado en una varilla diseñada para adaptarse al Tubo L, o (3) una línea desplomada suspendida desde el centro del Tubo L, o (4) otros medios internos de soporte proporcionados en el baño de temperatura constante.

D.6.3	Baño Controlado de Temperatura - Utilizar un baño líquido transparente de suficiente profundidad de tal forma que, en ningún momento durante la medición del tiempo de flujo, cualquier parte de la muestra en el viscosímetro esté a menos de 20 mm por debajo de la superficie del líquido del baño o a menos de 20 mm por arriba del fondo del baño.

D.6.3.1 Control de Temperatura - Para cada serie de mediciones del tiempo de flujo, el control de temperatura del líquido del baño deberá ser tal que dentro del rango de 15 a 100C, la temperatura del medio del baño no varíe en ±0,02C de la temperatura seleccionada sobre la longitud del viscosímetro, o entre la posición de cada viscosímetro, o en la ubicación del termómetro. Para temperaturas fuera de este rango, la desviación de la temperatura deseada no debe exceder ±0.05C.

D.6.4	Dispositivo de Medición de Temperatura en el Rango de 0 a 100C - Utilizar termómetros de bola de vidrio rellena con líquido calibrados (apéndice E.2) de una precisión después de la corrección de ± 0,02C o mejor, o cualquier otro dispositivo termométrico de igual o mejor precisión.

D.6.4.1 Si se utilizan termómetros de bola de vidrio rellena con líquido calibrados, se recomienda el uso de dos termómetros. Los dos termómetros deben concordar dentro de 0,04C.

D.6.4.2 Fuera del rango de 0 a 100C, utilizar ya sea termómetros de bola de vidrio rellena con líquido calibrados de una precisión después de la corrección de ± 0,05C o mejor, o cualquier otro dispositivo termométrico de igual o mejor precisión. Cuando se utilicen dos dispositivos de medición de temperatura en el mismo baño, éstos deberán concordar dentro de ±  0,01C.

D.6.4.3 Cuando se utilizan termómetros de bola de vidrio rellena con líquido, como por ejemplo los enlistados en la Tabla A2.2, utilizar un dispositivo de amplificación para leer el termómetro a la división de 1/5 más cercana (por ejemplo, 0.01C ó 0,02F) para garantizar que la temperatura de prueba requerida y las capacidades de control de temperatura se cumplan (consultar 9.1). Se recomienda que las lecturas del termómetro (y cualquier corrección suministrada en los certificados de calibraciones para los termómetros) sean registradas de manera periódica para demostrar el cumplimiento con los requerimientos del método de prueba. Esta información puede ser bastante útil, especialmente al investigar problemas o causas relacionadas con la precisión y exactitud de las pruebas.

D.6.5 Dispositivo de Regulación de Tiempo - Utilizar cualquier dispositivo de regulación de tiempo que sea capaz de tomar lecturas con una discriminación de 0,1s o mejor, y que tenga una precisión dentro de ± 0,07% (consultar Apéndice E.3) de la lectura cuando se someta a prueba durante intervalos de 200 y 900 s.

D.6.5.1 Pueden utilizarse dispositivos de regulación de tiempo eléctricos si la frecuencia de la corriente está controlada a una precisión de 0,05% o mejor. Las corrientes alternas, suministradas por algunos sistemas de energía públicos, están controlados de manera intermitente mas que continua. Cuando se utilizan para activar dispositivos de regulación de tiempo eléctricos, estos controles puede provocar errores grandes en las mediciones del tiempo de flujo de la viscosidad cinemática.

D.7	Reactivos y Materiales

D.7.1	Solución de Limpieza de Ácido Crónico, o una solución de limpieza de ácido fuertemente oxidante que no contenga cromo.

(Advertencia: El ácido crómico es peligroso para la salud. Es tóxico, un carcinógeno reconocido, altamente corrosivo, y potencialmente peligroso en contacto con materiales orgánicos. Si se utiliza, emplear una careta completa y ropa protectora completa incluyendo guantes adecuados. Evitar respirar el vapor. Desechar el ácido crómico utilizado cuidadosamente ya que sigue siendo peligroso. Las soluciones de limpieza de ácido fuertemente oxidante que no contienen cromo también son altamente corrosivas y potencialmente peligrosas en contacto con materiales orgánicos, pero no contienen cromo que tiene problemas de eliminación especiales).

D.7.2	Solvente de Muestra, completamente miscible con la muestra. Filtrar antes de utilizar.

D.7.2.1 Para la mayoría de muestras es adecuado un alcohol o nafta de petróleo volátil. Para combustibles residuales, puede ser necesario un lavado previo con un solvente aromático como por ejemplo tolueno o xileno para eliminar el material asfáltico.

D.7.3	Solvente de Secado, un solvente volátil miscible con el solvente de muestra (consultar 7.2) y el agua (consultar 7.4). Filtrar antes de utilizar.

D.7.3.1 La acetona es adecuada.

D.7.4	Agua, desionizada o destilada y de acuerdo con la especificación D 1193 o Grado 3 de ISO 3693. Filtrar antes de utilizar.

D.8	Calibración y Verificación

D.8.1	Viscosímetros - Utilizar únicamente viscosímetros calibrados, termómetros y reguladores de tiempo descritos en la Sección 6.

D.8.2	Estándares de Referencia de Viscosidad Certificados (Tabla A2.1) - Éstos se utilizan como revisiones de confirmación en el procedimiento en el laboratorio.

D.8.2.1 Si la viscosidad cinemática determinada no concuerda dentro de ± 0,35% del valor certificado, volver a revisar cada paso en el procedimiento, incluyendo la calibración del termómetro y el viscosímetro, para ubicar la fuente del error. El apéndice E.1 proporciona detalles sobre los estándares disponibles.

D.8.2.2 Las fuentes de error más comunes son provocadas por partículas de polvo alojadas en la cavidad del capilar y errores de medición de la temperatura. Debe apreciarse que un resultado correcto obtenido en un aceite estándar no elimina la posibilidad de una combinación de equilibrio de las posibles fuentes de error.

D.8.3	La constante de calibración, C, depende de la aceleración gravitacional en el lugar de calibración y esto, por lo tanto, deberá ser suministrado por el laboratorio de estandarización junto con la constante del instrumento. Cuando la aceleración de la gravedad, g, difiere en más de 0,1%, corregir la

constante de calibración de la siguiente forma:

C2 = (g2/g1) x C1	(1)

donde los subíndices 1 y 2 indican, respectivamente, el laboratorio de estandarización y el laboratorio de prueba.

D.9 	Procedimiento General para la Viscosidad Cinemática

D.9.1	Ajustar y mantener el baño del viscosímetro en la temperatura de prueba requerida dentro de los límites proporcionados en 6.3.1 tomando en cuenta las condiciones proporcionadas en el apéndice E.2 y las correcciones suministradas en los certificados de calibración para los termómetros.

D.9.1.1 Los termómetros deberán mantenerse en una posición vertical bajo las mismas condiciones de inmersión que cuando se calibraron.

D.9.1.2 Con el fin de obtener la medición de temperatura más confiable, se recomienda utilizar dos termómetros con certificados de calibración válidos (consultar 6.4).

D.9.1.3 Deberán observarse con un ensamble de lente que proporcione aproximadamente una amplificación de cinco veces el tamaño y que esté dispuesta de tal forma que se eliminen los errores de paralaje.

D.9.2	Seleccionar un viscosímetro calibrado, limpio y seco, con un rango que cubra la viscosidad cinemática estimada (es decir, un capilar ancho para un líquido muy viscoso y un capilar más angosto para un líquido más fluido). El tiempo de flujo no deberá ser menor a 200 s o un tiempo más largo indicado en las Especificaciones D 446.

D.9.2.1 Los detalles específicos de la operación varían para los diferentes tipos de viscosímetros enlistados en la Tabla A1.1. Las instrucciones operativas para los diferentes tipos de viscosímetros se proporcionan en las Especificaciones D 446.

D.9.2.2 Cuando la temperatura de prueba está por debajo del punto de condensación, llenar el viscosímetro de la manera normal como se indica en 10.1. Para asegurar que la humedad no condense o congele en las paredes del capilar extraer la porción de prueba dentro del capilar de trabajo y regular al bulbo. colocar un tapón de hule dentro de los tubos para mantener la porción de prueba en su lugar, e insertar el viscosímetro dentro del baño. Después de la inserción permitir que el viscosímetro alcance la temperatura del baño del prueba, y quitar los tapones. Cuando se lleve acabo la determinación de viscosidad manual, no use estos viscosímetros los cuales no pueden ser removidos desde el baño de temperatura constante para cargar la porción de muestra.

D.9.2.2.1 Es permitido el uso de tubos de secados empacados en los extremos abiertos del viscosímetro, pero no es requerido. Si se usan los tubos de secado deben adaptarse al diseño del viscosímetro y no deben restringir el flujo de la muestra con presiones creadas en el instrumento.

D.9.2.3 Los viscosímetros utilizados para fluidos de silicona, fluorocarburos, y otros líquidos que son difíciles de eliminar mediante el uso de un agente de limpieza, deberán reservarse para el uso exclusivo de estos fluidos excepto durante su calibración. Someter estos viscosímetros a revisiones de calibración a intervalos frecuentes. El lavado con solvente de estos viscosímetros no deberá utilizarse para la limpieza de otros viscosímetros.

D.10	Procedimiento para Líquidos Transparentes

D.10.1	Cargar el viscosímetro en la manera indicada por el diseño del instrumento, esta operación debe estar en conformidad con la empleada cuando se calibró el instrumento. Si la muestra contiene partículas sólidas, filtrar durante la carga a través de un filtro (75 - m) (consultar Especificaciones D 446). Si se piensa o se sabe que la muestra contiene fibras o partículas sólidas, filtrar a través de una pantalla de 75 m, ya sea antes de o durante la carga (consultar Especificaciones D 446).

NOTA 2 - Para reducir al mínimo el potencial de que se aglomeren las partículas que pasan a través del filtro, se recomienda que el tiempo que transcurre entre el filtrado y la carga se mantenga al mínimo.

D.10.1.1 En general, los viscosímetros utilizados para los líquidos transparentes son del tipo enlistado en la Tabla A1.1, A y B.

D.10.1.2 Con ciertos productos que exhiben un comportamiento similar al gel, tener cuidado de que las mediciones del tiempo de flujo se realicen a temperaturas suficientemente altas para que estos materiales fluyan libremente, de tal forma que se obtengan resultados similares de la viscosidad cinemática en viscosímetros de diferentes diámetros del capilar.

D.10.1.3 Permitir que el viscosímetro cargado permanezca en el baño el tiempo suficiente para alcanzar la temperatura de prueba. Cuando se utiliza un baño para adaptar varios viscosímetros, no añadir ni retirar nunca un viscosímetro mientras esté en uso otro viscosímetro para medir un tiempo de flujo.

D.10.1.4 Como este tiempo variará para diferentes instrumentos, para diferentes temperaturas y para diferentes viscosidades cinemáticas, establecer un tiempo de equilibrio seguro mediante ensayo.

D.10.1.4.1 Deben ser suficientes treinta minutos con excepción de las viscosidades cinemáticas más altas.

D.10.1.5 Cuando el diseño del viscosímetro lo requiera, ajustar el volumen de la muestra a la marca después de que la muestra ha alcanzado el equilibrio en la temperatura.

D.10.2 Utilizar succión (si la muestra no contiene compuestos volátiles) o presión para ajustar el nivel de la presión de la muestra de prueba a una posición en el brazo del capilar del instrumento aproximadamente 7 mm arriba de la primera marca de regulación de tiempo, a menos que se indique cualquier otro valor en las instrucciones operativas para el viscosímetro. Con la muestra fluyendo libremente, medir, en segundos a aproximadamente 0.1 s, el tiempo requerido para que el menisco pase de la primera a la segunda marca de regulación de tiempo. Si este tiempo de flujo es menor que el mínimo especificado (consultar 9.2), seleccionar un viscosímetro con un capilar de diámetro menor y repetir la operación.

D.10.2.1 Repetir el procedimiento descrito en 10.2 para realizar una segunda medición del tiempo de flujo. Registrar ambas mediciones.

D.10.2.2 Si las dos determinaciones de la viscosidad cinemática, calculadas a partir de las mediciones del tiempo de flujo, concuerdan dentro de la cifra de determinabilidad establecida (consultar 16.1) para el producto, utilizar el promedio de estas determinaciones para calcular el resultado de viscosidad cinemática que se deberá reportar. Registrar el resultado. Si las determinaciones de la viscosidad cinemática no concuerdan dentro de la determinabilidad estipulada, repetir las mediciones de los tiempos de flujo después de una limpieza y un secado profundo de los viscosímetros y el filtrado (cuando se requiera, consultar 10.1) de la muestra. Si el material o la temperatura, o ambas, no están enlistadas en 16.1, para temperaturas entre 15 y 100 C utilizar como cálculo de la determinabilidad 0,20% y 0,35% para temperaturas fuera de este rango.

D.11	Procedimiento para Líquidos Opacos

D.11.1	Para aceites de cilindro refinados de vapor y aceites lubricantes negros, proceder de acuerdo con 11.3 asegurándose de utilizar una muestra bastante representativa. La viscosidad cinemática de los aceites combustibles residuales y productos de ceras similares puede afectarse por el historial térmico previo y deberá seguirse el procedimiento descrito a continuación en 11.1.1 a 11.2.2 para reducir al mínimo esto.

D.11.1.1 En general, los viscosímetros utilizados para líquidos opacos son del tipo de flujo inverso enlistados en la Tabla A1.1, C.

D.11.1.2 Calentar en el recipiente original, en un horno a 60 ±  2 C durante 1 h.

D.11.1.3 Agitar perfectamente la muestra con una varilla adecuada de longitud suficiente para alcanzar el fondo del recipiente. Continuar agitando hasta que no haya sedimentos ni cera adheridos a la varilla.

D.11.1.4 Volver a tapar herméticamente el recipiente y agitar vigorosamente durante 1 minuto para completar el mezclado.

D.11.1.4.1 Con muestras de naturaleza muy cérica o aceites de alta viscosidad cinemática, puede ser necesario incrementar la temperatura de calentamiento arriba de 60 C para lograr un mezclado adecuado. La muestra debe ser lo suficientemente fluida para una agitación y mezclado fáciles.

D.11.2	Inmediatamente después de terminar el punto 11.1.4, vaciar muestra suficiente para llenar dos viscosímetros dentro de un matraz de vidrio de 100 mL y tapar sin ajustar.

D.11.2.1 Sumergir el matraz dentro de una baño de agua hirviendo durante 30 minutos. (Advertencia - Tener cuidado ya que puede presentarse una ebullición vigorosa cuando los líquidos opacos que contienen niveles altos de agua se calientan a altas temperaturas).

D.11.2.2 Retirar el matraz del baño, tapar herméticamente y agitar durante 60 segundos.

D.11.3	Cargar dos viscosímetros en la manera indicada por el diseño del instrumento. Por ejemplo, para los viscosímetros de brazo cruzado o de tubo U BS para líquidos opacos, filtrar la muestra a través de un filtro de 75 um en dos viscosímetros previamente colocados en el baño. Para muestras sujetas al tratamiento térmico, utilizar un filtro precalentado para evitar que la muestra se coagule durante la filtración.

D.11.3.1 Los viscosímetros que son cargados antes de insertarse dentro del baño pueden necesitar calentarse previamente en un horno antes de cargar la muestra. Esto es para garantizar que la muestra no se enfríe por debajo de la temperatura de prueba.

D.11.3.2 Después de 10 minutos, ajustar el volumen de la muestra (cuando lo requiera el diseño del viscosímetro) para que coincida con las marcas de llenado como en las especificaciones del viscosímetro (consultar Especificaciones D 446).

D.11.3.3 Permitir el tiempo suficiente a los viscosímetros cargados para que alcancen la temperatura de prueba (consultar 11.3.1). Cuando se utiliza un baño para acomodar varios viscosímetros, nunca añadir o retirar un viscosímetro mientras esté en uso otro viscosímetro para medir el tiempo del flujo.

D.11.4	Con la muestra fluyendo libremente, medir en segundos a aproximadamente 0.1 s, el tiempo requerido para que el anillo de avance del contacto pase de la primera marca de regulación de tiempo a la segunda. Registrar la medición.

D.11.4.1 En el caso de muestras que requieran un tratamiento térmico descrito en 11.1 - 11.2.1, completar las mediciones del tiempo de flujo dentro de un período de 1 hora después de completar el paso 11.2.2. Registrar los tiempos de flujo medidos.

D.11.5	Calcular la viscosidad cinemática, v, en mm2/s, de cada tiempo de flujo medido.

D.11.5.1 Para los aceites combustibles residuales, si las dos determinaciones de la viscosidad cinemática concuerdan con la figura de determinabilidad estipulada (consultar 16.1), utilizar el promedio de estas determinaciones para calcular el resultado de la viscosidad cinemática que se va a reportar. Registrar el resultado. Si las viscosidades cinemáticas calculadas no concuerdan, repetir las mediciones de los tiempos de flujo después de una limpieza y secado perfectos de los viscosímetros y el filtrado de la muestra. Si el material o la temperatura, o ambas cosas, no se enlistan en el punto 16.1, para temperaturas entre 15 y 100C utilizar como cálculo de la determinabilidad 1,0 %, y 1,5% para temperaturas fuera de este rango. Debe tenerse en cuenta que estos materiales pueden ser no Newtonianos, y pueden contener sólidos que pueden salir de la solución a medida que se mide el tiempo del flujo.

D.11.5.2 Para otros líquidos opacos, no existen datos de precisión disponibles.

D.12	Limpieza del Viscosímetro

D.12.1	Entre determinaciones sucesivas de la viscosidad cinemática, limpiar el viscosímetro perfectamente mediante varios enjuagues con el solvente de muestra, seguidos por el solvente de secado (consultar 7.3). Secar el tubo pasando una corriente lenta de aire seco filtrado a través del viscosímetro durante dos minutos o hasta eliminar la última traza de solvente.

D.12.2	Limpiar periódicamente el viscosímetro con la solución de limpieza (Advertencia - consultar 7.1), durante varias horas para eliminar las trazas residuales de depósitos orgánicos, enjuagar perfectamente con agua (7.4) y el solvente de secado (consultar 7.3), y secar con aire seco filtrado o una línea de vacío. Eliminar cualquier depósito inorgánico mediante un tratamiento con ácido clorhídrico antes del uso del ácido de limpieza, particularmente si se sospecha la presencia de sales de bario. (Advertencia - Es esencial que no se utilicen soluciones de limpieza alcalinas ya que pueden presentarse cambios en la calibración del viscosímetro).

D.13	Cálculos

D.13.1	Calcular la viscosidad cinemática, v, a partir del tiempo de flujo medido, t, y la constante del viscosímetro, C, por medio de la siguiente ecuación:

v = C·t	(2)

donde:

v	=	viscosidad cinemática, mm2/s,

C	=	constante de calibración del viscosímetro, (mm2/s)/s, y

t	=	tiempo de flujo medio, s

D.13.2	Calcular la viscosidad dinámica, n, a partir de la viscosidad cinemática calculada, v, y la densidad, p, por medio de la siguiente ecuación:

n = v x p x 10-3	(3)

donde:

n	=	viscosidad dinámica, mPa·s, cP

p	=	densidad, kg/m3, a la misma temperatura utilizada para la determinación de la viscosidad cinemática, y

v	=	viscosidad cinemática, mm2/s, centistoks

D.13.2.1	La densidad de la muestra puede ser determinada en la temperatura de prueba de la determinación de la viscosidad cinemática por medio de un método adecuado como los Métodos de Prueba D 1217, D 1480 ó D 1481.

D.14	Expresión de los Resultados

D.14.1	Reportar los resultados de la prueba para la viscosidad cinemática o dinámica, o ambas, en cuatro cifras significativas, junto con la temperatura de prueba.

D.15	Reporte

D.15.1	Reportar la siguiente información:

D.15.1.1 Tipo e identificación del producto sometido a prueba,

D.15.1.2 Referencia a este método de prueba o a una norma internacional correspondiente,

D.15.1.3 Resultado de la prueba (consultar Sección 14),

D.15.1.4 Cualquier desviación, por acuerdo o de otra forma, del procedimiento especificado,

D.15.1.5 Fecha de la prueba, y

D.15.1.6 Nombre y domicilio del laboratorio de prueba.

D.16	Precisión

D.16.1	Determinabilidad (d) - La diferencia entre determinaciones sucesivas obtenidas por el mismo operador en el mismo laboratorio utilizando el mismo aparato para una serie de operaciones que conducen a un sólo resultado, excedería a largo plazo, en la operación normal y correcta de este método de prueba, los valores indicados únicamente en un caso de veinte: 9,10,11,12,13,14,15,16

| Aceites base a 40 y 100C | 0.0020 y | (0.20%) |
| --- | --- | --- |
| Aceites formulados a 40 y 100C | 0,0013 y | (0,13%) |
| Aceites formulados a 150C | 0,015 y | (1,5%) |
| Cera de petróleo a 100C | 0,0080 y | (0,80%) |
| Aceites combustibles residuales a 80 y 100C | 0,011 /y + 8) |  |
| Aceites combustibles residuales a 50C13 | 0,017 y | (1,7%) |
| Aditivos a 100C | 0,00106 y1.1 |  |
| Gasóleos a 40C | 0,0013 (y+1) |  |
| Turbosinas a -20C | 0,0018 y | (0,18%) |

donde: y es el promedio de las determinaciones que se están comparando.

D.16.2	Repetibilidad (r)- La diferencia entre resultados sucesivos obtenidos por el mismo operador en el mismo laboratorio con los mismos aparatos bajo condiciones operativas constantes el material de prueba idéntico excedería, a largo plazo, en la operación normal y correcta de este método de prueba, los valores indicados únicamente en un

caso de veinte: 9,10,11,12,13,14,15,16

| Aceites base a 40 y 100 C9 | 0,0011 x | (0,11%) |
| --- | --- | --- |
| Aceites formulados a 40 y 100 C10 | 0,0026 x | (0,26%) |
| Aceites formulados a 150 C11 | 0,0056 x | (0,56%) |
| Cera de petróleo a 100 C12 | 0,0141 x1.2 |  |
| Aceites combustibles residuales a 80 y 100 C13 | 0,013 (x+8) |  |
| Aceites combustibles residuales a 50 C13 | 0,015 x | (1,5%) |
| Aditivos a 100 C14 | 0,00192 x1.1 |  |
| Gasóleos a 40 C15 | 0,0043 (x+1) |  |
| Turbosinas a -20 C16 | 0,007 x | (0,7%) |

donde: x es el promedio de los resultados que se están comparando.

D.16.3 Reproducibilidad (R) - La diferencia entre dos resultados únicos e independientes obtenidos por diferentes operadores trabajando en diferentes laboratorios en material de prueba nominalmente idéntico excedería, a largo plazo, en la operación normal y correcta de este método de prueba los valores indicados abajo únicamente en un caso de veinte.9,10,11,12,13,14,15,16

| Aceites base a 40 y 100 C9 | 0,0065 x | (0,65%) |
| --- | --- | --- |
| Aceites formulados a 40 y 100 C | 0,0076 x | (0,76%) |
| Aceites formulados a 150 C11 | 0,018 x | (1,8%) |
| Cera de petróleo a 100 C12 | 0,0366 x1.2 |  |
| Aceites combustibles residuales a 80 y 100,C13 | 0,04 (x+8) |  |
| Aceites combustibles residuales a 50,C13 | 0,074 x | (7,4%) |
| Aditivos a 100,C14 | 0,00862 x1.1 |  |
| Gasóleos a 40,C15 | 0,0082 (x+1) |  |
| Turbosinas a -20,C16 | 0,019 x | (1,9%) |

donde: x es el promedio de los resultados que se están comparando.

D.16.4	La precisión para los aceites utilizados no ha sido determinada pero se espera que sea más deficiente que para los aceites formulados. Debido a la extrema variabilidad de estos aceites utilizados, no se anticipa que pueda determinarse la precisión de los aceites utilizados.

D.16.5 La precisión del método especificada para viscosímetros automáticos no ha sido determinado. Sin embargo, se ha realizado un análisis de una serie de datos incluyendo tanto los viscosímetros automáticos como los manuales sobre el rango de temperatura de 40 a 100°C. La reproducibilidad de los datos de los viscosímetros automáticos no es estadísticamente significativa como la reproducibilidad de los datos de los viscosímetros manuales. Esto es también demostrado ya que no existe un sesgo de los datos automatizados en comparación con  los datos  manuales.17

D.17	Palabras Clave

D.17.1	viscosidad dinámica; viscosidad cinemática; viscosímetro; viscosidad.

APÉNDICE INFORMATIVO “E”

E.1. TIPOS DE VISCOSÍMETRO, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN

E.1.1 Tipos de Viscosímetro

E.1.1.1 La Tabla E.1.1 enlista los viscosímetros de capilar que se utilizan comúnmente para las determinaciones de la viscosidad en productos de petróleo. Para especificaciones e instrucciones operativas, consultar las Especificaciones D 446.

TABLA E.1.1 Tipos de Viscosímetro

| Identificación del Viscosímetro Rango de Viscosidad cinemática, A mm2 /s |  |
| --- | --- |
| A. Tipos Ostwald para Líquidos Transparentes |  |
| Rutina Cannon-Fenske B | 0,5 a 20 000 |
| Zeitfuchs | 0,6 a 3 000 |
| BS/ Tubo U B | 0,9 a 10 000 |
| BS/ miniatura U/M | 0,2 a 100 |
| SIL B | 0,6 a 10 000 |
| Cannon-Manning semi-micro | 0,4 a 20 000 |
| Pinkevitc B | 0,6 a 17 000 |
| B. Tipos Nivel Suspendido para Líquidos Transparentes |  |
| BS/IP/SL B | 3,5 a 100 000 |
| BS/IP/SL(S) B | 1,05 a 10 000 |
| BS/IP/MSL B | 0,6 a 3 000 |
| Ubbelohde B | 0,3 a 100 000 |
| FitzSimons | 0,6 a 1 200 |
| Atlantic B | 0,75 a 5 000 |
| Cannon Ubbelohde (A),Cannon | 0,5 a 100 000 |
| Dilusión Ubbelohde B (B) |  |
| Cannon-Ubbelohde semi-micro | 0,4 a 20 000 |
| C. Tipos de Flujo Inverso para Líquidos Transparentes y Opacos |  |
| Cannon-Fenske Opaco | 0,4 a 20 000 |
| Brazo Cruzado Zeitfuchs | 0,6 a 100 000 |
| BS/IP/RF tubo U flujo inverso | 0,6 a 300 000 |
| Lantz-Zeitfuch tipo flujo inverso | 60 a 100 000 |

A  Cada  rango cotizado requiere una serie de viscosímetros. Para evitar la necesidad de hacer una corrección en la energía cinética, estos viscosímetros están diseñados para un tiempo de flujo en exceso de 200 s excepto cuando se indique en las Especificaciones D 446.

B  En cada una de estas series, el tiempo de flujo mínimo para los viscosímetros  con las constantes más bajas excede de 200 s.

# E.1.2  Calibración

E.1.2.1 Calibrar los viscosímetros estándares de trabajo contra los viscosímetros maestros que tienen un certificado de calibración rastreable a una norma nacional. Los viscosímetros utilizados para análisis serán calibrados en comparación con los viscosímetros del estándar de trabajo o los viscosímetros maestros, o a través de los procedimientos ofrecidos en las Especificaciones D 446. Las constantes del viscosímetro serán medidas y expresadas al 0,1% más cercano de su valor.

## E.1.3 Verificación

E.1.3.1	  Las constantes del viscosímetro serán verificadas a través de un procedimiento similar al E.1.2, o serán revisadas de manera conveniente por medio de aceites de viscosidad certificada.

E.1.3.2	   Estos aceites pueden ser utilizados para revisiones de confirmación en el procedimiento en un laboratorio. Si la viscosidad medida no concuerda dentro de ± 0,35% del valor certificado, volver a revisar cada paso en el procedimiento incluyendo al termómetro, el regulador de tiempo y la calibración del viscosímetro para ubicar la fuente del error. Debe tenerse en cuenta que un resultado correcto obtenido en un aceite certificado no limita la posibilidad de una combinación de equilibrio de las fuentes de error posibles.

### TABLA E.1.2  Estándares del Aceite de Viscosidad A

| Viscosidad Cinemática Aproximada, mm2 /s |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designación -40°C 20°C 25°C 40°C 50°C 100°C |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 80 | 4,6 | 4,0 | 2,9 | … | 1,2 |
| S6 | … | 11 | 8,9 | 5,7 | … | 1,8 |
| S20 | … | 44 | 34 | 18 | … | 3,9 |
| S60 | … | 170 | 120 | 54 | … | 7,2 |
| S200 | … | 640 | 450 | 180 | … | 17 |
| S600 | … | 2 400 | 1 600 | 520 | 280 | 32 |
| S2 000 | … | 8 700 | 5 600 | 1 700 | … | 75 |
| S8 000 | … | 37 000 | 23 000 | 6 700 | … | … |
| S30 000 | … | … | 81 000 | 23 000 | 11 000 | … |

A Los valores reales para estos estándares son establecidos y reafirmados anualmente por  pruebas cooperativas. En 1991, se realizaron pruebas utilizando 15 tipos diferentes de viscosímetros en 28 laboratorios localizados en 14 países.

B   Las viscosidades cinemáticas también pueden suministrarse a 100°F.

C   Las viscosidades cinemáticas también pueden suministrarse a 210°F.

E.1.3.2.1   Está disponible un rango de estándares de aceite de viscosidad comercialmente, y cada aceite lleva una certificación del valor medido establecido por pruebas múltiples. La tabla E.1.2 proporciona el rango del estándar de los aceites, junto con las viscosidades aproximadas sobre un rango de temperaturas.

E.2. TERMÓMETROS DE PRUEBA DE  VISCOSIDAD CINEMÁTICA

## E.2.1 Termómetro especializado de Rango Corto

E.2.1.1   Utilizar un termómetro especializado de rango corto de acuerdo con la especificación genérica proporcionada en la Tabla A2.1 y la Tabla  A2.2 y con uno de los diseños mostrados en la Figura A2.1.

E.2.1.2 La diferencia en los diseños yace principalmente en la posición de la escala de la temperatura de fusión del hielo. En el  Diseño A, la temperatura de fusión del hielo está dentro del rango de la escala, en el Diseño B, la temperatura de fusión del hielo está por debajo del rango de la escala, y en el Diseño C, la temperatura de fusión del hielo está arriba del rango de la escala.

## E.2.2 Calibración

E.2.2.1	  Utilizar termómetros de bola de vidrio rellena con líquido con una precisión después de la corrección de 0,02 °C o mejor, calibrados por un, y que tenga certificados que confirmen que la calibración es rastreable a un estándar nacional. Como alternativa, utilizar dispositivos termométricos como por ejemplo termómetros de resistencia de platino, de una precisión similar o mejor, con los mismos requerimientos de certificación.

E.2.2.2   La corrección de la escala de los termómetros de bola de vidrio rellena con líquido puede cambiar durante el almacenamiento y el uso, y por lo tanto se requiere una recalibración regular. Esto se logra de manera más conveniente en un laboratorio de trabajo por medio de una recalibración de la temperatura de fusión del hielo, y todas las correcciones de la escala principal alteradas para el cambio observadas en la temperatura de fusión del hielo.

E.2.2.2.1   Se recomienda que el intervalo para le revisión de la temperatura de fusión del hielo no sea mayor de seis meses, pero para los nuevos termómetros, se recomienda una revisión  mensual durante los primeros seis meses. Una nueva recalibración completa del termómetro,  mientras se permita, no es necesaria con el fin de cumplir la precisión estipulada  para este diseño de termómetro hasta que el cambio en la temperatura de fusión del hielo desde la última calibración completa totaliza una división de la escala, o cuando hayan transcurrido más de cinco años desde la última calibración completa.

### TABLA E.2.1   Especificación General para Termómetros

Nota 1- La Tabla E.2.2 proporciona un rango de termómetros de la ASTM, IP y ASTM/IP que cumplen con la especificación en la Tabla E.2.1, junto con sus temperaturas de prueba designadas. Consultar la Especificación E1  y el Método de Prueba  E 77.

| Inmersión | Total |
| --- | --- |
| Marcas de la escala: |  |
| Subdivisiones | °C 0,05 |
| Líneas largas en cada una | °C 1 y 0,5 |
| Números en cada una | °C 1 |
| Ancho máximo de la línea | mm 0,10 |
| Error de escala en la temperatura de prueba, máx. | °C 0.1 |
| Cámara de expansión: |  |
| Permitir calentamiento a | °C 105 hasta 90, 120 entre 90 y 95 130 entre 95 y 105, arriba 170 |
| Longitud total | mm 300 a 310 |
| Diámetro externo del vástago | mm 6.0 a 8.0 |
| Longitud del bulbo | mm 45 a 55 |
| Diámetro externo del bulbo | mm no mayor que el vástago |
| Longitud del rango de la escala | mm 40 a 90 |

TABLA E.2.2   Termómetros en Conformidad

| Número de Termómetro |  | Temperatura de Prueba |  | Número de Termómetro | Temperatura de Prueba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | °F |  | °C | °F |
|  | 132C, IP 102C | 150 |  | 128C, F/IP 33C | 0 | 32 |
|  | 110C, F/IP 93C | 135 | 275 | 72C, F/IP 67C | -17,8 | 0 |
|  | 121C/IP 32C | 98.9 | 210 | 127C C/IP 99C | -20 | -4 |
|  |  | 100 | 212 | 126C, F/IP 71C | -26,1 | -20 |
|  | 129C, F/IP 36C | 93.3 | 200 | 73C, F/IP 68C | -40 | -40 |
|  | 48C, F/IP 90C | 82.2 | 180 | 74C, F/IP 69C | -53,9 | -65 |
| IP 100 C |  | 80 |  |  |  |  |
|  | 47C, F/IP 35C | 60 | 140 |  |  |  |
|  | 29C, F/IP 34C | 54.4 | 130 |  |  |  |
|  | 46C F/IP 66C | 50 | 122 |  |  |  |
|  | 120C /IP 92C | 40 |  |  |  |  |
|  | 28C, F/IP 31C | 37.8 | 100 |  |  |  |
|  | 118C, F | 30 | 86 |  |  |  |
|  | 45C, F/IP 30C | 25 | 77 |  |  |  |
|  | 44C, F/IP 29C | 20 | 68 |  |  |  |

E.2.2.2.2     Otros  dispositivos  termométricos, si se utilizan, también requerirán una recalibración periódica.  Mantener los registros  de toda la recalibración.

E.2.2.3	     Procedimiento para la Recalibración de la Temperatura de Fusión del Hielo de los Termómetros de Bola de Vidrio Rellena con Líquido.

E.2.2.3.1   A menos que se enliste otra cosa en el certificado de calibración, la recalibración de los termómetros de viscosidad cinemática calibrada requiere que la lectura de la  temperatura de fusión del hielo sea tomada en un periodo de 60 minutos después de estar a la temperatura de prueba por lo menos de 3 minutos.

E.2.2.3.2    Seleccionar piezas transparentes de hielo, de preferencia hecho con agua destilada o pura. Desechar cualquier porción turbia o poco firme. Enjuagar el hielo con agua destilada y rasurar o triturar en pedazos pequeños, evitando el contacto directo con las manos o cualquier objeto químicamente no limpio. Llenar el recipiente Dewar con el hielo triturado y añadir agua suficiente para formar hielo viscoso, pero no lo suficiente para hacer flotar el hielo. A medida que se derrite el hielo, drenar algo de agua y añadir más hielo triturado. Insertar el termómetro, y colocar el hielo ligeramente sobre el vástago, a una profundidad aproximadamente una escala de la división por debajo de la graduación  de 0 °C

E.2.2.3.3   Después de que han transcurrido por lo menos 3 minutos, golpear ligeramente el termómetro de manera repetida en el ángulo derecho hacia su eje haciendo observaciones.  Las lecturas sucesivas tomadas por lo menos con 1 minuto de separación deberán concordar en 0,005 °C.

E.2.2.3.4    Registrar las lecturas de la temperatura de fusión del hielo y determinar la corrección del termómetro en esta temperatura desde la lectura media. Si se descubre que la corrección es mayor o menor que la correspondiente a una calibración previa, cambiar la corrección a todas las demás temperaturas en el mismo valor.

E.2.2.3.5   Durante el procedimiento, aplicar las siguientes condiciones:

(a)	El termómetro deberá estar colocado verticalmente.

(b)	Visualizar el termómetro con una ayuda óptica que proporcione una amplificación de aproximadamente cinco veces y que también elimine el paralaje.

(c)	Expresar la lectura de la temperatura de fusión del hielo al 0,005 °C más cercano.

E.2.2.4   Cuando esté en uso, sumergir el dispositivo termométrico a la misma profundidad que cuando se calibró por  completo. Por ejemplo, si un termómetro de bola de vidrio rellena con líquido se calibró en la condición de inmersión  total normal, deberá sumergirse hasta la parte superior de la columna de mercurio con el resto del vástago y el volumen de expansión con el extremo superior expuesto a la temperatura y presión ambientales. En la práctica, esto significa que la parte superior de la columna de mercurio deberá tener una longitud equivalente a cuatro divisiones de la escala de la superficie del medio cuya temperatura se está midiendo.

E.2.2.4.1 Si no puede cumplirse esta condición, entonces puede ser necesaria una corrección extra.

FIGURA E.2.1  Diseños del Termómetro

E.3. PRECISIÓN DEL REGULADOR DE TIEMPO

E.3.1    Revisar con regularidad los reguladores de tiempo con respecto a su precisión y mantener registros de estas revisiones.

E.3.1.1  Las señales de tiempo de acuerdo con lo transmitido por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología son una referencia estándar conveniente e importante para calibrar los dispositivos de regulación de tiempo. Puede utilizarse lo siguiente en una precisión de 0,1 s:

WWV    Fort Collins, CO   2.5, 5, 10, 15, 20 MHz

WWVH   Kauai, HI   2.5, 5, 10, 15 MHz

CHU    Ottawa, Canadá  3.33, 7.335, 14.67 MHz

E.3.1.2   Transmisión por radio de voz y audio en una línea telefónica al teléfono 303-499-7111. Están disponibles servicios de tiempo adicionales en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología.

APÉNDICE INFORMATIVO “F”

Simular de arranque en frío baja temperatura (°C), viscosidad máxima en (cP)

F.1	Alcance

F.1.1	Este método de prueba cubre la determinación de laboratorio de la viscosidad aparente de aceites para motor a temperaturas entre -5 y -30°C con tensiones de cizallamiento de aproximadamente 50,000 a 100,000 Pa y velocidades de cizallamiento de aproximadamente 105 a 104 s-¹ y viscosidades de aproximadamente 500 a 10,000 mPas. Los resultados se relacionan con las características de arranque del motor de los aceites para motor.

F.1.2	En el apéndice “F” se proporciona un procedimiento especial para aceites altamente viscoelásticos.

F.1.3	Se proporcionan procedimientos para la determinación tanto manual como automatizada de la viscosidad aparente de aceites para motor utilizando el simulador de arranque en frío.

1.4	En el apéndice “F” se proporciona un procedimiento manual especial para aceites altamente viscoelásticos.

F.1.5	Los valores indicados en unidades SI deberán considerarse como la norma.

F.1.6	Esta norma no tiene el propósito de dirigirse a todos los problemas de seguridad, si los hay, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso. Se proporcionan declaraciones específicas de precaución en la Nota 1, Nota 2, Nota 3 y Nota 5, así como la Sección 8.

F.2	Documentos de Referencia

Método de Prueba para la Viscosidad Aparente de Aceites para Motor a Temperatura Baja Utilizando el Simulador de Arranque en Frío

Práctica para el Muestreo Manual del Petróleo y Productos del Petróleo²

Práctica para Utilizar Dígitos Significativos en Datos de Prueba para Determinar la Conformidad con las Especificaciones

F.3	Terminología

F.3.1	Definiciones:

F.3.1.1	Aceite o fluido newtoniano, n - aquél que exhibe una viscosidad constante en todas las velocidades de cizallamiento.

F.3.1.2	Aceite o fluido no newtoniano, sustantivo - aquél que exhibe una viscosidad que varía con una tensión de cizallamiento o una velocidad de cizallamiento cambiante.

F.3.1.3	Viscosidad, η, sustantivo - la propiedad de un fluido que determina su resistencia interna al flujo bajo tensión, expresada mediante:

η = τ/ = γ	(1)

donde: τ es la tensión por área de unidad y γ es la velocidad del cizallamiento.

F.3.1.3.1	Discusión - Algunas veces se denomina como coeficiente de viscosidad dinámico. Este coeficiente es por lo tanto una medida de la resistencia al flujo del líquido. En el SI la unidad de viscosidad es el pascal-segundo; para el uso práctico, es más conveniente un submúltiplo (milipascal-segundo) y se utiliza comúnmente. El milipascal segundo es 1 cP.

F.3.2	Definiciones de Términos Específicos de Esta Norma:

F.3.2.1	Viscosidad aparente, sustantivo - la viscosidad obtenida mediante el uso de este método de prueba.

F.3.2.1.1	Discusión - Como muchos aceites para motor son no newtonianos a baja temperatura, la viscosidad aparente puede variar con la velocidad de cizallamiento.

F.3.2.2		Aceites de calibración, sustantivo - aceites con viscosidad conocida y funcionalidad de viscosidad/temperatura que se utilizan para definir la relación de calibración entre la viscosidad y la velocidad del rotor del simulador de arranque en frío.

F.3.2.3		Aceite de prueba, sustantivo - cualquier aceite para el cual debe determinarse la viscosidad aparente mediante el uso de este método de prueba.

F.3.2.4		Aceite viscoelástico, sustantivo - un aceite o fluido no newtoniano que sube al eje del rotor durante la rotación.

F.4.	Resumen del Método de Prueba

F.4.1	Un motor eléctrico impulsa un rotor que está adaptado fijamente dentro de un estator. El espacio entre rotor y el estator está lleno de aceite. La temperatura de prueba se mide cerca de la pared interna del estator y se mantiene mediante el flujo regulado de un refrigerante a través del estator. La velocidad del rotor se calibra como función de la viscosidad. La viscosidad del aceite de prueba se determina a partir de esta calibración y la velocidad del rotor medida.

F.5.	Importancia y Uso

F.5.1	La viscosidad aparente del simulador de arranque en frío (CCS) de aceites para motor automotriz se correlaciona con el arranque del motor a baja temperatura. La viscosidad aparente del CCS no es adecuada para predecir el flujo de baja temperatura a la bomba de aceite del motor y el sistema de distribución de aceite. Los datos sobre el arranque del motor fueron medidos a través de la Prueba L-49 del Consejo de Investigación Coordinadora (CRC) con aceites de referencia que tenían viscosidades entre 600 y 8400 mPas (cP) a -17.8°C y entre 2000 y 20,000 mPas (cP) a -28,9°C. La relación detallada entre estos datos de arranque del motor y las viscosidades aparentes del CCS se encuentra en los Apéndices X1 y X2 de la edición 1967 T del Método de Prueba D 2602 y el Informe del CRC 409.4 Como la prueba L-49 del CRC es mucho menos precisa y estandarizada que los procedimientos del CCS, la viscosidad aparente del CCS no necesita predecir con precisión el comportamiento de arranque del motor de un aceite en un motor específico. Sin embargo, la correlación de la viscosidad aparente del CCS con los resultados del arranque del motor L-49 promedio es satisfactoria.

F.5.2	La correlación entre el CCS y la viscosidad aparente y el arranque del motor se confirmó a temperaturas entre -1 y -40 °C mediante un proceso en 17 aceites para motor comerciales (SAE grados 5W, 10W, 15W y 20W). Se evaluaron productos tanto sintéticos como basados en aceite mineral. Consultar ASTM STP 621.

F.6	Aparatos

F.6.1	En este método de prueba estuvieron disponibles para su uso dos tipos de aparatos: el simulador de arranque en frío manual (consultar 6.2) y el ccs automatizado (consultar F.6.3 y F.6.4).

F.6.2	Simulador de Arranque en Frío Manual (CCS), formado por un motor eléctrico de corriente directa (c-d) que acciona un rotor dentro de un estator; un sensor de velocidad del rotor o tacómetro que mide la velocidad del rotor; un amperímetro c-d y cuadrante de ajuste de control de corriente fino; un sistema de control de la temperatura del estator que mantiene la temperatura en 0,05C del punto de referencia; y un circulador de refrigerante compatible con el sistema de control de temperatura. Consultar Figura 1.

F.6.3	CCS Automatizado7, formado por el CCS descrito en el punto F.6.2, con computadora, interfase de la computadora y bomba de inyección de la muestra de prueba. El circulador de metanol (consultar F.6.6.1) no se utiliza porque la inyección de la muestra de prueba desplaza la muestra de la prueba previa. Consultar Figura 2.

F.6.4	CCS Automatizado Automático7 - El CCS descrito en el punto F.6.3 con la añadidura de una tabla de muestreo automatizado que permite llevar a cabo hasta 30 muestras de prueba de manera secuencial bajo el control de la computadora sin la atención del operador. Consultar Figura 3.

F.6.5	Termistor Calibrado - Sensor para inserción en una cavidad cerca de la superficie interna del estator para indicar la temperatura de prueba.

F.6.6	Sistema de Refrigeración - Se necesita un refrigerador para el refrigerante líquido para mantener la temperatura de enfriamiento por lo menos a 10 °C por debajo de la temperatura de prueba. Se prefiere la refrigeración mecánica, pero se han utilizado con éxito sistemas de hielo seco. La longitud de las conexiones de la tubería entre el CCS y el refrigerador deben ser lo más cortas posible y perfectamente aisladas.

F.6.6.1	Debe existir un buen contacto térmico entre el sensor de temperatura y la cavidad térmica en el estator; limpiar esta cavidad térmica periódicamente y reemplazar la pequeña gota de medio de transferencia de calor que contiene plata en cantidades altas o mercurio. El uso del mercurio es inaceptable en algunos laboratorios por razones de toxicidad; por lo tanto, se requiere el uso de un medio de transferencia de calor que contenga plata en altas cantidades. Ajustar la temperatura del refrigerante en la celda viscométrica para que sea por lo menos de 10°C por abajo de la temperatura de prueba.

F.6.6.1.1	Para garantizar un control óptimo de temperatura utilizando el sistema de hielo seco, las programaciones de la válvula del circulador del refrigerante se programan para el control del refrigerante con una muestra de prueba de baja viscosidad en la celda viscométrica y con el motor del simulador activado.

F.6.7	Refrigerante, metanol seco - Si se contamina con agua por las condiciones operativas de alta humedad, reemplazar con metanol seco para garantizar un control de temperatura constante, especialmente cuando se enfría con hielo seco.

F.6.8	Circulador de Metanol Opcional7 - Esta opción (para el CCS Manual únicamente) circula metanol caliente a través del estator para facilitar los cambios de la muestra y ayudar a la evaporación de los solventes de limpieza.

FIGURA 1 Simulador de Arranque en Frío

FIGURA 2 Simulador de Arranque en Frío Automatizado

F.7	Reactivos y Materiales

F.7.1	Acetona (Advertencia - Consultar Nota 1).

Nota 1 - Advertencia: Peligro - Extremadamente inflamable. Los vapores pueden provocar incendios.

F.7.2	Metanol (Advertencia - Consultar Nota 2).

Nota 2 - Advertencia: Peligro - Inflamable. Vapores Dañinos.

F.7.3	Nafta de Petróleo (Precaución - Consultar Nota 3).

Nota 3 - Precaución: Vapor del combustible dañino.

F.7.4	Aceites de Calibración - Aceites newtonianos con temperatura de enturbiamiento baja de viscosidad conocida y funcionalidad de viscosidad/temperatura. Las viscosidades aproximadas a ciertas temperaturas se enlistan en la Tabla 1, las viscosidades exactas se suministran con cada norma.

Nota 4 - Las muestras de referencia ciega están disponibles con el proveedor de los aceites de calibración para revisar la velocidad de cizallamiento de la celda viscométrica y el procedimiento global.

F.7.5	Mercurio (Advertencia - Consultar Nota 5).

Nota 5 - Advertencia: El párrafo 6.6.1 menciona el uso opcional de un químico peligroso designado por la OSHA (mercurio). Para información y orientación sobre riesgos específicos en relación con el uso, consultar los documentos de salud y seguridad proporcionados por el proveedor, por ejemplo, la hoja de datos de seguridad del material.

F.8.	Peligros

F.8.1	Observar las precauciones tanto de toxicidad como de inflamabilidad que se aplican al uso del mercurio, metanol, acetona y nafta de petróleo.

F.8.2	Si el metanol se fuga del aparato, reparar la fuga antes de continuar la prueba.

F.9	Muestreo

F.9.1	Para obtener resultados válidos, utilizar un medio adecuado de muestreo a granel (consultar la Práctica D 4057) para obtener una muestra representativa del aceite de prueba libre de material sólido suspendido y agua. Cuando la muestra en su recipiente se recibe por debajo de la temperatura de condensación de la habitación, permitir que la muestra se caliente a temperatura ambiental antes de abrir su recipiente. Cuando la muestra contenga material sólido suspendido utilizar un filtro o centrifugar para eliminar las partículas mayores de 5-μm de tamaño. No agitar la muestra del aceite de prueba. Esto provoca que entre aire, y una lectura de viscosidad errónea.

F.10.	Calibración

F.10.1	Calibración del CCS Manual:

F.10.1.1	En el arranque de un nuevo instrumento o cuando se reemplace cualquier parte de la celda viscométrica o componente de accionamiento (motor, banda, tacómetro-generador, etc.), determinar la corriente de accionamiento del motor requerida. En principio, volver a revisar la corriente de accionamiento (tal como se describe en el punto 10.1.2) cada mes hasta que el cambio en la corriente de accionamiento en meses consecutivos sea menor a 0.020 A y cada 3 meses posteriormente.

FIGURA 3 Simulador de Arranque en Frío Automatizado Automático

TABLA F.1 Aceites de Calibración

| Aceite de Calibración Viscosidad AproximadaA en mPa .s en: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C |
| CL-12 CL-14 CL-19 CL-22 CL-25 CL-28 CL-32 CL-48 CL-60 CL-74 | ... ... ... ... ... ... ... 2 300 3 500 6 000B | ... ... ... ... ... 1 200 1 800 4 500B 6 800 ... | ... ... ... 1 300 1 800 2 500 3 500B 9 500 ... ... | ... ... 1 800 2 500 3 500B 5 000 7 300 ... ... ... | 800 1 600 3 500B 5 100 7 400 ... ... ... ... ... | 1 600 3 250B 7400 ... ... ... ... ... ... ... |
| A Consultar al proveedor para los valores específicos. B Aceite que deberá utilizarse para revisiones de calibración. |  |  |  |  |  |  |

F.10.1.2	Determinación de la Corriente de Accionamiento -Conectar el tacómetro dentro del enchufe CAL, cuando esté adaptado con un enchufe CAL. Llevar a cabo la norma de viscosidad de -20 °C y 3 500 mPas, a -20°C conforme a lo descrito en la Sección 11. Cuando el motor de accionamiento se activa, establecer una lectura del medidor de velocidad de 0,240  0,010 mediante el ajuste del cuadrante de ajuste de la corriente. Mantener este ajuste de corriente constante para toda la calibración subsecuente y dos recorridos de la muestra de prueba en todas las temperaturas. Cuando el ajuste de corriente deba cambiarse para mantener una lectura del cuadrante de 0,240  0,010 unidades con el aceite de referencia de 3 500 mPas a -20 °C, volver a calibrar el instrumento a través de cualesquiera de los procedimientos descritos en el inciso 10.1.3.

F.10.1.3	Procedimiento de Calibración - En cada temperatura de prueba, calibrar con los aceites enlistados para esa temperatura en la Tabla F.1 utilizando el procedimiento descrito en la Sección F.11.

F.10.1.3.1	Cuando deba medirse únicamente un rango de viscosidad angosto de los líquidos de prueba, utilizar un mínimo de tres aceites de calibración que estén en intervalo dentro del rango de viscosidad angosta de los aceites que deban someterse a prueba.

F.10.1.4	Preparación de las Curvas de Calibración - Graficar la viscosidad de los aceites de calibración como una función de las lecturas del medidor de velocidad y dibujar una curva suave. El uso de coordenadas log-log o papel de gráfica linealizada especial es adecuado para este propósito. Tener cuidado de obtener el mejor ajuste de los puntos encontrados; un uso sin cuidado de las curvas de diseño comercial pueden conducir a errores excesivos. Consultar la Figura 4 para una curva típica. Utilizar la ecuación en el punto 10.1.4.1 como un método alternativo para este método gráfico.

F.10.1.4.1	Expresión Alternativa de los Resultados de Calibración Mediante la Ecuación - Los datos de calibración sobre un rango de viscosidad limitado se representan perfectamente con la siguiente ecuación:

η = b0/N + b1 + b2N	(2)

donde:

η		= viscosidad,

b0,b1,b2	= constante determinadas con un mínimo de tres aceites de calibración, y

N		= lectura observada del indicador de velocidad.

F.10.1.4.2	Cuando están disponibles más de tres pares de datos, regresar estos datos a la siguiente ecuaciones para determinar los valores de las constantes b0, b1, y b2:

ηN = b0 + b1N + b2N³	(3)

F.10.1.5	Cuando los recorridos de revisión de un aceite de calibración no estén dentro de 5% de los valores calculados a partir de la curva de calibración, volver a revisar la calibración del sensor de temperatura o regresar los aceites de calibración.

Nota 6 - Una curva o ecuación separada está destinada para cada temperatura. Sin embargo, si los datos de calibración en dos o más temperaturas se adaptan a una sola curva o ecuación sin un sesgo, puede utilizarse una sola curva o ecuación para estas temperaturas.

VISCOSIDAD, CENTIPOISE

LECTURA DEL INDICADOR DE VELOCIDAD

FIGURA 4 Diagrama de Calibración Linealizada,

Simulador de Arranque en Frío

F.10.2	Calibración del CCS Automatizado:

F.10.2.1	En el arranque de un nuevo instrumento o cuando se reemplace cualquier parte de la celda viscométrica o componente de accionamiento (motor, banda, etc.), determinar la corriente del motor requerida. Inicialmente, volver a revisar la corriente del motor (de acuerdo con lo descrito en el punto 10.2.2) cada mes hasta que el cambio en la corriente del motor en meses consecutivos sea menor a 0.020 A y cada tres meses posteriormente.

F.10.2.2	Determinación de la Corriente de Accionamiento Llevar a cabo la norma de viscosidad de -20 °C y 3 500 mPas, a -20 °C conforme a lo descrito en la Sección 12. Cuando el motor de accionamiento se activa, establecer una lectura del medidor de velocidad de 0,240 a 0,010 (mostrado como VELOCIDAD en el monitor de la computadora) mediante el ajuste del CUADRANTE DE AJUSTE DE LA CORRIENTE. Mantener este ajuste de corriente constante para toda la calibración subsecuente y dos recorridos de la muestra de prueba en todas las temperaturas. Cuando el ajuste de corriente deba cambiarse para mantener una lectura de velocidad de 0,240  0,010 unidades con el aceite de referencia de 3 500 mPas a -20 °C, volver a calibrar el instrumento a través de cualesquiera de los procedimientos descritos en el punto F.10.2.3.

F.10.2.3	Procedimiento de Calibración - En cada temperatura de prueba, calibrar con los aceites enlistados para esa temperatura en la Tabla 1 utilizando el procedimiento descrito en la Sección 12.

F.10.2.3.1	Cuando deba medirse únicamente un rango de viscosidad angosto de los líquidos de prueba, utilizar un mínimo de tres aceites de calibración que estén en intervalo dentro del rango de viscosidad angosta de los aceites que deban someterse a prueba.

F.10.2.4	Ecuación de Calibración - El programa de cómputo regresa los datos de calibración sobre el rango de viscosidad en cada temperatura de calibración tal como se describe en el punto 10.1.4.1. Debe existir un mínimo de tres pares de datos de calibración (viscosidad y velocidad) para cada temperatura.

F.10.2.5	Cuando los recorridos de revisión de un aceite de calibración no entren en 5 % de los valores calculados a partir de la ecuación de calibración almacenada, volver a revisar la calibración del sensor de temperatura o volver a someter a prueba los aceites de calibración.

F.11.	Procedimiento Para la Operación Manual del CCS

F.11.1	Establecer la ecuación o curva de calibración (consultar la Sección 10). Antes de cualquier serie de determinaciones, someter a prueba un mínimo de un aceite de calibración como revisión global de aparato y la calibración en cada temperatura de interés. Cuando la corriente de accionamiento para el aceite que se va a utilizar para la revisión de calibración (consultar el Pie de Página B de la Tabla 1) difiera en más de 0,005 A (amperio) de la determinada en el punto 10.1.2, volver a programar la corriente al valor determinado previamente en 10.1.2; realizar la observación y corrección después de 15 segundos de operación. Cuando la medición de viscosidad del aceite de calibración difiera en más de 5% de su valor certificado, volver a someter a prueba para confirmar esta observación. Cuando esté confirmada, volver a calibrar igual que en el punto 10.1.3.

Nota 7 - El uso de muestras de referencia ciegas (consultar Nota 4) se recomienda para una revisión global en todo el desempeño, a intervalos de seis meses.

F.11.2	Insertar la muestra de prueba desde una pipeta cuentagotas (cuentagotas ocular) dentro del tubo de llenado. Asegurarse de que la muestra de prueba llene la abertura entre el rotor y el estator con un exceso de líquido sobre el rotor para llenar la copa completamente. Girar el rotor manualmente para garantizar un humedecimiento completo de la superficie del estator y el rotor mientras la muestra de prueba fluye entre el rotor y el estator. Llenar el tubo de llenado completamente e insertar un tapón de goma en el extremo del tubo; para las muestras viscoelásticas ese tapón deberá presionarse firmemente mientras se enciende el motor (consultar F.11.2.2) para evitar que la muestra fuerce el tapón fuera del tubo y permita que la muestra se vacíe en el área de cizallamiento de la celda viscométrica. Consultar el apéndice E.1 para el procedimiento especial para muestras de prueba altamente viscoelásticas.

Nota 8 - La viscosidad de algunos aceites puede ser lo suficientemente alta a temperatura ambiental para impedir el flujo dentro del anillo entre el rotor y el estator. Para aceites cuya viscosidad cinemática a temperatura ambiental exceda de 100 mm²/s (cSt) calentar la muestra (que no exceda de 50 °C) antes de llenar la celda viscométrica.

F.11.2.1	Activar el control de temperatura y flujo del refrigerante, y permitir que el estator se enfríe. Para garantizar un control óptimo de la temperatura, consultar el punto 6.6.1 y 6.6.1.1. Registrar la hora en la cual se activa el flujo del refrigerante (utilizar un cronómetro u otro medio para contar segundos). Lograr la temperatura de control en un período de 30 a 60 segundos para las temperaturas de prueba inferiores a -20 °C y dentro de 60 a 90 segundos para temperaturas de prueba inferiores a -30 °C; si no está dentro de este límite, reemplazar el metanol frío (consultar 6.7) o ajustar la temperatura del metanol frío. Una lectura nula en el medidor del indicador de temperatura y el control cíclico del flujo del refrigerante indican que se ha alcanzado la temperatura de prueba. Ajustar la perilla de reposicionamiento del medidor nulo de tal forma que el medidor nulo lea ligeramente a la izquierda de cero, de tal forma que cuando el accionamiento del rotor se active, la temperatura de prueba sea establecida únicamente con un ajuste mínimo en la temperatura adicional.

F.11.2.1.1	Si la temperatura de control se alcanza de una manera más lenta a la especificada anteriormente, reemplazar el metanol frío (consultar 6.7), o bajar la temperatura del metanol frío (consultar 6.6).

F.11.2.1.2	Si la temperatura de control se alcanza de una manera más rápida a la indicada anteriormente, elevar la temperatura del metanol frío con el fin de obtener un control satisfactorio.

F.11.2.2	Activar el accionamiento del rotor 180  3 segundos después de activar el flujo del refrigerante.

F.11.2.3	Con el tacómetro conectado en el enchufe CAL, registrar la lectura del medidor de velocidad inmediatamente después de encender el interruptor del motor. Si el indicador se eleva y después baja rápidamente a una posición por lo menos 5 % menor a la lectura más alta, existe una posible presencia de solvente residual en el área de cizallamiento. Este cambio anormal en el medidor de velocidad digital o desviación de la aguja del medidor analógico también puede ocurrir como resultado de un mal control de temperatura (de acuerdo con lo indicado en medidor de temperatura) que es provocado la mayor parte de las veces por un mal contacto térmico entre la cavidad térmica del estator y el termistor. Dar por terminado el recorrido. Retirar la muestra y limpiar de acuerdo con lo descrito en el punto F.11.3. Repetir el procedimiento con una muestra fresca iniciando con el punto F.11.2.

F.11.2.4	Registrar la lectura del medidor del indicador de velocidad a 60 segundos del arranque del rotor, calculando la lectura del medidor al 1/10 más cercano de la división del medidor más pequeña para el medidor analógico, cuando no se está utilizando el medidor digital. Apagar el accionamiento del rotor y el flujo del refrigerante.

F.11.3		Limpiar el Simulador de Arranque en Frío a través de los siguientes pasos:

F.11.3.1	Hacer circular el metanol caliente (35 a 45 °C) alrededor del estator durante el momento de la limpieza. Mantener el flujo del metanol caliente hasta completar el paso F.11.3.2. Consultar el punto F.11.3.3 para un procedimiento alternativo.

F.1.3.2		Lavar el ensamble con nafta de petróleo y finalmente con acetona (con el cuidado debido por la inflamabilidad de estos solventes), utilizando el vacío para secar el ensamble. Girar el rotor varias revoluciones manualmente durante el secado final con vacío para garantizar que la abertura entre el rotor y el estator esté limpia y seca.

F.11.3.3	Como una alternativa para el uso de solventes en F.11.3.1 y F.11.3.2, inyectar un excedente de 30 mL de la siguiente muestra para lavar la muestra previa y llenar la celda con la nueva muestra como en el punto F.11.3.2.

F.11.4	Dejar la muestra final de una serie de pruebas en el instrumento. Esto evitará daños si el instrumento se activa accidentalmente. Esta muestra final también puede utilizarse como la muestra para el primer recorrido después de un período de paro. Esto permite que los componentes electrónicos y el motor lleguen a la temperatura mediante la operación con una muestra que ya está colocada. No registrar los datos del indicador de velocidad para esta muestra después de iniciar un nuevo grupo de recorridos.

F.12.	Procedimiento para la Operación del CCS Automatizado y CCS Automatizado Automático

F.12.1	Establecer la ecuación de calibración de acuerdo con lo descrito en el punto F.10.2.

F.12.2	Con la muestra de prueba en una botella de 60 mL, colocar la botella en su posición. Identificar la muestra de prueba en la computadora.

F.12.2.1	Para el CCS automatizado automático, colocar las botellas en la artesa de muestra. Identificar la posición en la artesa y la temperatura de prueba para cada muestra de prueba en el programa de cómputo. Se recomienda que las muestras de prueba de calibración o los estándares secundarios sean colocados en la artesa de muestra y se identifiquen como muestras de verificación de la calibración.

F.12.2.2	Cuando los recorridos de verificación de las muestras de prueba de calibración o los estándares secundarios no entren en 5 % del valor esperado, los resultados se consideran sospechosos.

F.12.3	Iniciar el recorrido utilizando el programa de cómputo. La nueva muestra desplazará automáticamente la muestra de prueba previa en la celda viscométrica sin el uso de solvente. El control de temperatura y el recorrido del motor del CCS se controlarán mediante computadora. La medición de velocidad del rotor y el cálculo de la viscosidad para la muestra de prueba se llevan a cabo y se visualizan en la computadora.

F.12.3.1	El calentamiento y la limpieza del solvente de la celda viscométrica no son necesarias para permitir la inyección de una nueva muestra.

F.13.	Reporte

F.13.1	Reporte del CCS Manual:

F.13.1.1	Calcular la viscosidad aparente de la muestra de prueba en mPas a partir de la gráfica referenciada en F.10.1.4 ó la Ecuación 2 en F.10.1.4.1.

F.13.1.2	Reportar el valor determinado en el punto F.13.1.1 al 10 mPa(s) más cercano y la temperatura de prueba.

F.13.2	Reporte del CCS Automatizado:

F.13.2.1	Reportar la viscosidad calculada y la temperatura tal como se muestra en el monitor de la computadora. El valor mostrado se redondea a los 10 mPas más cercanos.

F.14.	Precisión y Sesgo

F.14.1	Precisión - La precisión de este método de prueba conforme a lo determinado por el examen estadístico de los resultados de la prueba entre laboratorios sobre el rango de temperatura de -5 a -30 °C y el rango de viscosidad de 1 560 a 10 200 mPas es el siguiente:

F.14.1.1	Repetibilidad - La diferencia entre resultados sucesivos obtenidos por el mismo operador con el mismo aparato bajo condiciones operativas constantes en materiales de prueba idénticos, a largo plazo, en la operación normal y correcta de este método de prueba excederían los siguientes valores únicamente en un caso de veinte.

repetibilidad = 5.4% de su medio	(4)

F.14.1.2	Reproducibilidad - La diferencia entre dos resultados únicos independientes obtenidos por operadores diferentes trabajando en diferentes laboratorios en material de prueba idéntico, a largo plazo, excedería los siguientes valores únicamente en un caso de veinte:

reproducibilidad = 8,9% de su media	(5)

F.14.2		Sesgo - El procedimiento en este método de prueba para medir la viscosidad aparente de aceites para motor a baja temperatura no tiene sesgo porque la viscosidad aparente de los aceites para motor a baja temperatura se define únicamente en términos de este método de prueba.

F.14.3	Precisión Automatizada - Se ha descubierto que los viscosímetros del CCS automatizado y del CCS automatizado automático no tienen sesgo a partir de los viscosímetros del CCS2 manual, y la precisión está dentro de la precisión del aparato manual.

15.	Palabras Clave

F.15.1	viscosidad aparente; arranque en frío; arranque; aceites para motor; petróleo y productos de petróleo; viscosidad.

APÉNDICE “G”

G.1 PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA SOMETER A PRUEBA

ACEITES ALTAMENTE VISCOELÁSTICOS UTILIZANDO

EL INSTRUMENTO DEL CCS MANUAL

G.1.1	Las muestras de prueban pueden exhibir diferente comportamiento a baja temperatura en el simulador de arranque en frío, requiriendo por lo tanto variaciones en el procedimiento. Algunas muestras altamente viscoelásticas girarán hacia el eje del rotor cuando se ponga en marcha el accionamiento del rotor. Si la muestra sube a la zona de cizallamiento, la velocidad del rotor se incrementará notablemente. El uso de un tapón de goma en el tubo de llenado (consultar 11.2) garantizará normalmente que el procedimiento en la Sección 11 será satisfactorio; sin embargo, las muestras de prueba altamente viscoelásticas pueden requerir este procedimiento especial. El procedimiento en G.1.2-G.1.7 se utiliza para muestras tanto viscoelásticas como no viscoelásticas. Existen más manipulaciones en períodos de tiempo más cortos requeridos en G.1.5 que en G.11.2. Los aceites de calibración pueden someterse a prueba con el mismo procedimiento que las muestras de prueba ya que las curvas de calibración pueden diferir ligeramente.

G.1.2	Insertar la muestra de prueba desde una pipeta cuentagotas dentro del tubo de llenado, llenando la abertura entre el rotor y el estator con un excedente ligero para cubrir el rotor con aproximadamente 1 mm de líquido. Girar el rotor manualmente para garantizar el humedecimiento completo de las superficies del estator y el rotor mientras la última porción de esta muestra está fluyendo a través de los lados del rotor.

G.1.3	Accionar el control de temperatura y el flujo del refrigerante, y permitir que se enfríe el estator. La temperatura de control deberá alcanzarse en un período de 30 a 60 segundos para las temperaturas de prueba menos a -20 °C y en un período de 60 a 90 segundos para las temperaturas de prueba inferiores a -30 °C. Para garantizar un control óptimo de la temperatura, los ajustes de la válvula en el circulador del refrigerante se programan para el control del refrigerante con una muestra de prueba de baja viscosidad en la celda viscométrica y con el motor del simulador encendido; la temperatura del refrigerante para la celda viscométrica es de aproximadamente 10 °C abajo de la temperatura de prueba. Debe existir un buen contacto térmico con el sensor de temperatura en la cavidad térmica dentro del estator. Esta cavidad térmica deberá limpiarse periódicamente (consultar G.6.6.1).

G.1.4	La perilla de reposicionamiento del medidor nulo debe ajustarse ligeramente más abajo que la temperatura de prueba, de tal forma que cuando el accionamiento del rotor se accione, la temperatura de prueba se establezca sin más ajustes de temperaturas.

G.1.5	Poner en marcha el cronómetro cuando se alcanza la temperatura de prueba (conforme a lo indicado por el medidor del indicador de temperatura y el control cíclico del flujo del refrigerante). G.10  2 segundos después de iniciar el cronómetro, añadir la muestra adicional directamente a la copa, llenando de esta manera la copa por completo.

G.1.6	Encender el accionamiento del rotor a 30,   2 segundos después del inicio del cronómetro.

G.1.7	Registrar la lectura del medidor del indicador de velocidad a 10,  2 segundos a partir del arranque del rotor, calculando la lectura del medidor a la unidad de 0,001 más cercana. Apagar el accionamiento del rotor y el flujo del refrigerante.

G.1.8	Limpiar el simulador de arranque en frío mediante el procedimiento en los puntos G.11.3-G.11.3.3.

G.1.9	La precisión de la medición de la viscosidad aparente de los aceites para motor altamente viscoelásticos no ha sido determinada y puede esperarse que sea menor a la determinada en G.14.1-G.14.2.

México, D. F. a

Miguel Aguilar Romo

Director General de Normas

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-116-SCFI-2005

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ - ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES A

GASOLINA O A DIESEL-INFORMACIÓN COMERCIAL.

PREFACIO

En la elaboración del presente proyecto de norma oficial mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones:

ADITIVOS MEXICANOS, S. A. DE C. V.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMÍCA., A.C.

CASTROL MÉXICO, S.A. DE C. V.

CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS MÉXICO, S.A. DE C. V.

CONOCOPHILLIPS MÉXICO S.A. DE C. V.

COGNIS MEXICANA, S.A. DE C. V.

COMERCIAL IMPORTADORA, S.A. DE C. V.

COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C. V.

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

EXXONMOBIL MÉXICO, S.A. DE C. V.

INFINEUM MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.

LUBRICANTES DE AMÉRICA, S.A. DE C. V.

LUBRIZOL SERVICIOS TÉCNICOS S. A. DE C. V.

MEXICANA DE LUBRICANTES, S. A. DE C. V.

PRODUCTOS CHEVRONTEXACO MÉXICO, S. A. DE C. V

SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

Dirección General de Normas

SHELL MÉXICO, S. A DE C. V.

TOTAL MÉXICO, S. A. DE C. V.

?

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de seis aceites minerales (aceites base sin paquete de aditivos) en el rango de 8 a 1005 mm2/s a 40C y de 2 a 43 mm2/s a 100C, y fueron publicados por primera vez en 1989.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de 7 aceites para motor totalmente formulados en el rango de 36 a 340 mm2/s a 40C y de 6 a 25 mm2/s a 100C, y fueron publicados por primera vez en 1991.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios para 8 aceites de motor completamente formulados en el rango de 7 a 19 mm2/s a 150C, y se publicaron por primera vez en 1991.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de cinco ceras de petróleo en el rango de 3 a 16 mm2/s a 100C, y fueron publicados por primera vez en 1988.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de catorce aceites combustibles residuales en el rango de 30 a 1300 mm2/s a 50C y de 5 a 170 mm2/s a 80 y 100C, y fueron publicados por primera vez en 1984.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de ocho aditivos en el rango de 145 a 1500 mm2/s a 100C y estuvieron disponibles por primera vez en 1997.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de ocho gasóleos en el rango de 1 a 13 mm2/s a 40C y estuvieron disponibles por primera vez en 1997.

? Estos valores de precisión fueron obtenidos mediante el examen estadístico de resultados entre laboratorios de nueve turbosinas en el rango de 4.3 a 5.6 mm2/s a -20C y estuvieron disponibles por primera vez en 1997.

?	Informe del CRC No. 409 "Evaluación de Viscómetros de Laboratorio para Predecir Características de Arranque de Aceites para Motor a - 0°F y -20°", abril 1968, disponible en el Coordinating Research Council, Inc., 219 Perimeter Center Parkway, Atlanta, GA 30346.

?	Los Apéndices X1 y X2 han sido presentados en la Sede de la ASTM. Solicitar RR:D02-I 402.

?	Stewart, R. M., "Pruebas de Bombeo y Arranque del Motor en Aceites para Motor Grado "W" Comercial en Comparación con Resultados de la Prueba de Referencia", ASTM STP 621. ASTM 1967, 1968, 1969 Libro Anual de Normas de la ASTM, Parte 17 (También publicado como Documento SAE 780369 en la Publicación SP-429) del SAE.

?	Disponible en Cannon Instrument Co., P.O. Box 16, State College, PA 16804.

?	Se han presentado datos de soporte en la Sede de la ASTM. Solicitar RR: D02-1285.

?	Los datos de soporte han sido presentados en la Sede de la ASTM. Solicitar RR:D02-1438.