### Anexo Normativo 2: Método para evaluar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación

1. Para la determinación del índice de vulnerabilidad del acuífero se utilizará la siguiente expresión:

VAq  = (G)  (O) (D)

Donde :

VAq  = Índice de vulnerabilidad del acuífero

G   = Confinamiento hidráulico del agua subterránea

O  = Granulometría y litología sobreyacente

D  = Profundidad del agua subterránea

a) Confinamiento hidráulico del agua subterránea (G). El valor del componente referido a la condición de confinamiento hidráulico del  agua  subterránea  en  el sitio, se obtiene de la siguiente tabla:

#### Tabla 1. Confinamiento hidráulico del agua subterránea

| Ocurrencia del agua subterránea | Índice |
| --- | --- |
| Ausente | 0.0 |
| Surgente o artesiana | 0.0 |
| Confinada | 0.2 |
| Semi-confinada | 0.4 |
| Libre o freática | 0.6 |
| Subálvea o freática aflorante | 1.0 |

Cuando exista duda acerca de la continuidad y las propiedades de la presumible capa confinante, se considerará la ocurrencia del agua como libre o freática.

Cuando la disponibilidad media anual del agua subterránea publicada en el Diario Oficial de la Federación indique que la unidad hidrogeológica se encuentra sobreexplotada, se considerará su confinamiento próximo menor al real (Ejemplo: Un acuífero artesiano se considerará confinado cuando se encuentre sobreexplotado).

b) Granulometría y litología sobreyacente (O). Para su determinación se usará la litología de mayor capacidad atenuante o predominante de los estratos sobreyacentes a la zona saturada.  Los valores para cada tipo de litología se presentan enseguida:

Tabla 2. Granulometría y litología sobreyacente

| # Estratos sobreyacentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No consolidadas | Consolidadas |  | # Índice |
| (sedimentos) | (rocas porosas) | (rocas densas) |  |
| Arcillas lacustres/estuarinas, suelos residuales |  |  | 0.4 |
| Limos aluviales, loess, till glacial | Lutitas, pizarras |  | 0.5 |
| Arena eólica | Limolitas, toba volcánica | Formaciones ígneas/metamórficas y volcánicas antiguas | 0.6 |
| Arenas aluviales y fluvioglaciales | Areniscas | --- | 0.7 |
| Gravas aluviales y eluviales | --- | Lavas recientes | 0.8 |
| --- | Caliche, calcarenitas | --- | 0.9 |
| --- | --- | Calcretitas y calizas karstificadas | 1.0 |

c) Profundidad del agua subterránea (D). Se utilizará el acuífero menos profundo en la evaluación de la vulnerabilidad, excepto cuando existan pequeños acuíferos colgados. Los valores en función de la profundidad son los siguientes:

Tabla 3. Profundidad del agua subterránea

| Profundidad | Índice |
| --- | --- |
| Mayor a 50 m | 0.60 |
| Entre 20 y 50 m | 0.70 |
| Entre 5 y menos de 20 m | 0.80 |
| Menor a 5 m | 0.90 |

Sólo en los casos en que la capa sobreyacente al acuífero esté constituida por caliche, calcarenitas, lavas recientes, calcretitas o por calizas karstificadas, el índice de profundidad del agua subterránea deberá considerarse como 1.0.

En casos en que no se cuente con datos directos para estimar la profundidad
del agua subterránea, podrán elaborarse los estudios directos y específicos
necesarios.

2. Valoración del índice de vulnerabilidad del acuífero. Se considerará un acuífero vulnerable cuando el valor de dicho índice sea mayor a 0.25.